ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ГОСТ Р

(проект,

1 редакция)

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

ИЗОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Корпорация "Росхимзащита" (ОАО "Корпорация "Росхимзащита").

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _______________ № ___________.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта EN  13274-6:1.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

II

СОДЕРЖАНИЕ

- Область применения ………………………………………………………………….1

- Нормативные ссылки………………………………………………………………….2

- Определения и сокращения…………………………………………………………...2

- Отбор образцов………………………………………………………………………...2

- Условия проведения испытаний……………………………………………………...3

- Определение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой

смеси с помощью установки «ИЛ»………………..…………………..……………..3

- Определение объемных долей диоксида углерода и кислорода

на испытателях – добровольцах……………………………………………………..5

- Требования безопасности………………………………………………….……..….7

Приложение А (обязательное) Функциональная схема установки «ИЛ»..………..…9

Приложение Б (обязательное) Тройник……………….……………………….……...10

Приложение В (обязательное) Муляж головы человека……………………………..11

Приложение Г (рекомендуемое) Штуцер……………………………………….……..13

Приложение Д (рекомендуемое) Расчет  объемной доли диоксида углерода

на вдохе при испытании СИЗОД на установках «ИЛ»,

без пропорционального отбора……………………………………………………..…14

III

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

ИЗОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ              ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ

Occupational safety standards system. Respiratory protective devices. 
Мethod of definition of the maintenance  the carbon dioxide and oxygen in the inhaled mix

Дата введения – 201 – –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующего типа с замкнутым контуром дыхания (с химически связанным и сжатым кислородом), предназначенные для использования  в непригодной для дыхания атмосфере и  устанавливает метод определения содержания диоксида углерода и кислорода во вдыхаемой смеси.

Требования настоящего стандарта не распространяется на следующие специальные виды СИЗОД:

- медицинские;

- для подводных работ;

-для авиации и космоса;

- для военных целей.

Проект, 1 редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р (проект)  ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения.

ГОСТ Р (проект) ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели. Технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора образцов

ГОСТ 18 321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие определения и сокращения:

3.1 установка «Искусственные лёгкие» («ИЛ») – устройство, имитирующее дыхание человека путём создания пульсирующего потока газовой дыхательной смеси (ГДС)  через СИЗОД с заданным расходом;

3.2 СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания;

3.3 ГДС – газовая дыхательная смесь.

3.4 НД – нормативная документация

4 Отбор образцов

4.1 Для испытаний отбирают исправные образцы серийного или опытного изготовления в необходимом количестве (в соответствие с программой испытаний).

5 Условия проведения испытаний

5.1 Испытания проводят при температуре и относительной влажности воздуха, установленных в НД на СИЗОД, и  атмосферном давлении.

6 Определение объёмной доли диоксида углерода во вдыхаемой смеси с         помощью установки «ИЛ»

6.1 Аппаратура

- установка «ИЛ» (приложение А), обеспечивающая объёмный расход воздуха от 10 до 70 дм3/мин и частоту пульсаций в пределах от 10 до 30 мин-1, оснащённая  автоматическими газоанализаторами диоксида углерода с пределами измерения от      0 до 5 % и 0 до 10 %. В качестве установки «ИЛ» рекомендуется использовать установку  по ГОСТ Р “Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели. Технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора образцов“ c пропорциональным отбором ГДС на линии вдоха;

- тройник (приложение Б);

- муляж головы человека с приспособлением для замера сопротивления (приложение В);

- термокамера вместимостью не менее 1 м3, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха в диапазоне от минус (40  2) до плюс (60  2) 0С.

- секундомер с ценой деления 0,2 с.

6.2 Подготовка к проведению испытаний

6.2.1 Подготовить к работе установку «ИЛ» в соответствии с руководством по её эксплуатации. Присоединить к установке «ИЛ» необходимое приспособление для проведения испытаний: тройник или муляж головы.

6.2.2 Если испытания проводятся при температуре, отличной от комнатной, создать необходимую температуру в термокамере в соответствии с руководством по ее эксплуатации.

6.2.3  Привести заданное  значение объемного расхода ГДС QГДС (дм3/мин),   заданное значение расхода диоксида углерода QСО2 (дм3/мин) к параметрам окружающего воздуха в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р  “Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели. Технические требования. Методы испытаний./ Маркировка. Правила отбора образцов”.

6.2.4  Если испытания проводятся при температуре, отличной от комнатной, поместить испытуемое СИЗОД в термокамеру и выдержать его при температуре испытания в течение времени, указанного в НД.

6.2.5 Привести установку в рабочее состояние, для чего:

а) включить насос 1 (рисунок А.1.) и установить приведённое значение объёмного расхода ГДС,  установив необходимую глубину дыхания и частоту пульсаций;

б) для имитации потребления кислорода и отбора проб для газового анализа включить насос 10 и установить величину отсасываемой ГДС QО= QСО2.

в) включить подогрев увлажнителя 4 (рисунок А.1), отрегулировав его таким образом, чтобы температура ГДС за увлажнителем, измеренная по сухому термометру психрометра, составила (37  0,5) 0С;

г) открыть подачу диоксида углерода и установить рассчитанное значение расхода QCO2.

6.2.6  Подсоединить испытуемое СИЗОД к тройнику, если оно имеет загубник, или к муляжу головы, если оно используется с лицевой маской или колпаком. В последнем случае маска должна сидеть на муляже плотно, а колпак должен быть герметичен по окружности шеи. Для надежной герметизации маски или капюшона на макете головы по полосе обтюрации допускается использование различных герметиков и приспособлений.

6.3 Проведение испытаний

6.3.1 Привести СИЗОД в действие в соответствии с руководством по его эксплуатации.

6.3.2 Снять показания газоанализаторов диоксида углерода в начальный момент испытаний и далее снимать их с периодичностью не более 10 мин. В начальный и конечный периоды при быстром изменении параметров испытания интервалы между замерами могут быть сокращены до 1 мин. Допускается регистрация параметров испытаний в соответствии с документацией на испытуемый самоспасатель и программой испытаний.

6.3.3 Закончить испытания по истечении заданного времени испытаний или при достижения предельных для данного СИЗОД показателей, указанных в НД.

6.4 Обработка результатов испытания

6.4.1 Результатом испытаний считать набор значений объемной доли диоксида углерода на вдохе, полученных, как показания газоанализатора 11 (рисунок А.1).

Примечание – В случае проведения испытаний на установках «ИЛ», не имеющих пропорционального отбора ГДС с линии вдоха (отличных от установки, рекомендованной ГОСТ Р “Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели. Технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора образцов”), объемная доля диоксида углерода на вдохе может быть рассчитана на основе зависимости, приведенной в приложении Д.

7 Определение объёмных долей диоксида углерода и кислорода при испытаниях СИЗОД с участием испытателей – добровольцев

7.1 Аппаратура

беговая дорожка, обеспечивающая скорость движения ленты до 8,0 км/ч или велоэргометр любой конструкции;

автоматический газоанализатор диоксида углерода с пределами измерения от 0 до 5 % и погрешностью не выше 2,5 %;

автоматический газоанализатор кислорода с пределами измерения от 0 до 
100 % и погрешностью не выше ± 2,5 %;

штуцер (приложение Г);

трубка резиновая (поливинилхлоридная, силиконовая) медицинская с внутренним диаметром от 4 до 6 мм и толщиной стенки от 1 до 3 мм;

секундомер с ценой деления 0,2 с.

7.2 Подготовка к проведению испытаний

7.2.1. Пробить два отверстия диаметром 3-4 мм:

- в дыхательном мешке - для аппаратов с маятниковой схемой дыхания;

- в линии вдоха на расстоянии от 10 до 30 мм от клапанной коробки  - для аппаратов с круговой схемой дыхания.

Вставить в отверстия штуцеры для отбора и возврата газовой смеси, закрепить их гайкой с шайбой.

7.2.2 Надеть трубки на концы штуцеров. Длина трубок должна быть минимальной.

7.2.3 Подготовить к работе беговую дорожку (установить соответствующую заданной нагрузке скорость движения ленты и необходимый угол наклона).

7.2.4 Произвести медицинский осмотр испытателя: зафиксировать частоту пульса, артериальное давление, жизненную емкость легких, температуру тела.

Примечание – Аналогичный осмотр проводится по завершении испытаний.

7.2.5 Встать испытателю на беговую дорожку (сесть на велоэргометр) и надеть испытуемое СИЗОД.

7.2.6 Подсоединить последовательно к одному из штуцеров гибкими трубками газоанализаторы диоксида углерода и кислорода. Другой штуцер соединить с выходом второго газоанализатора в цепи. Длина трубки, соединяющей устройство с газоанализаторами,  не должна быть более 1000 мм. Во время проведения измерения трубка не должна иметь резких перегибов.

7.3 Проведение испытаний

7.3.1 Привести СИЗОД в действие и начать движение по беговой дорожке или на велоэргометре в соответствие с заданной физической нагрузкой.

7.3.2 В процессе проведения испытаний через определённые промежутки времени регистрировать по газоанализаторам объёмные доли диоксида углерода и кислорода.

7.3.3 Закончить испытание по истечении заданного времени испытания или при достижения предельных значений объёмных долей диоксида углерода или кислорода.

7.3.4 Результатом испытаний считать набор значений объемной доли диоксида углерода и кислорода на вдохе, полученных, как показания газоанализаторов.

Примечание – Допускается при испытании совмещать определение объёмных долей диоксида углерода и кислорода с определением других параметров работы СИЗОД.

8 Требования безопасности

8.1 При испытаниях СИЗОД со сжатым кислородом выполнять правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

8.2 При испытаниях СИЗОД со сжатым и химически связанным кислородом:

- не допускать попадания в соединительную трубку и дыхательный мешок воды, топлив, масел, этилового спирта и других органических веществ;

- не смазывать детали и соединения любыми смазками и маслами;

-  не испытывать СИЗОД на химически связанным кислородом с  частично отработанными регенеративными патронами;

- не хранить СИЗОД в собранном виде у отапливаемых батарей, на солнце, вместе с горючими веществами.

8.3 Оборудование с электрическим приводом («ИЛ», беговая дорожка) должно иметь заземление.

8.4 Испытания с участием испытателей – добровольцев необходимо проводить в присутствии медицинского работника.

8.5 Привлекаемые для испытаний добровольцы должны иметь навык работы с данным СИЗОД.

Приложение А

(обязательное)

Функциональная схема установки «ИЛ»

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

11

1 – насос «ИЛ»; 2 – дозатор диоксида углерода; 3 – клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха; 4 – термостат с увлажнителем; 5 – пневматические электроклапаны; 6 - газоанализатор диоксида углерода в линии выдоха; 7 – побудитель расхода газоанализатора;  8 – приспособление для присоединения СИЗОД (тройник или муляж головы человека); 9 – испытуемое СИЗОД; 10 – насос для отбора проб из линии вдоха; 11 – газоанализатор диоксида углерода в линии вдоха

Рисунок А.1 - Установка для испытаний СИЗОД с замкнутой схемой дыхания (с накоплением диоксида углерода).

Приложение Б

(обязательное)

Тройник

1 – штуцеры для  определения сопротивления; 2 – штуцеры для определения температуры.

Рисунок Б.1

Приложение В

(обязательное)

Муляж головы человека

1 – муляж головы человека; 	2 – точка определения сопротивления;

3 - точка измерения температуры (вдох); 	4 - точка измерения температуры (выдох); 5 – датчик температуры

Рисунок В.1 – Муляж головы человека для СИЗОД с полной лицевой маской

1 –муляж головы человека; 2 – выдыхаемый воздух; 3 – отверстие для замера сопротивления; 4 – вдыхаемый воздух; 5 – трубка; 6 – к тягонапоромеру.

Рисунок В.2 –Муляж головы человека для СИЗОД с колпаками, герметичными вокруг шеи

Приложение Г

(рекомендуемое)

Штуцер

1

2

3

4

5

1 -  фланец ; 2 - дыхательный мешок или трубка линии вдоха; 3- корпус;           4 - гайка; 5 - шайба.

Рисунок Г.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

Расчет  объемной доли диоксида углерода на вдохе при испытании СИЗОД на установках «ИЛ», без пропорционального отбора

Расчет объемной доли диоксида углерода на вдохе Свд, %,  допускается проводить по формуле:

Свд = Свыд - С0` ,                                                                     (Д.1)

Свыд - объемная доля диоксида углерода на выдохе, регистрируемая по газоанализатору линии выдоха  в процессе испытаний, %;

С0` - начальная объемная доля диоксида углерода, регистрируемая по газоанализатору линии выдоха до начала испытаний, перед присоединением СИЗОД, %.

| УДК 614.894 : 006.354 ОКС 13 340 30 Т58 Ключевые слова: средство индивидуальной защиты органов дыхания, объемная доля диоксида углерода, кислорода на вдохе, установка «Искусственные легкие» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель генерального директор ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Руководитель разработки начальник отдела индивидуальных средств защиты (ОИСЗ) ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Научный сотрудник ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" |  | C.Б. Путин С.В. Гудков С.Ю.Алексеев |