ГОСТ Р

(проект,

первая

редакция)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Эксплуатационные требования, выбор, применение, безопасность

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Корпорация "Росхимзащита" (ОАО "Корпорация "Росхимзащита").

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _______________ № ___________.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Эксплуатационные требования, выбор, применение, безопасность

Occupational safety standards system. Personal protective means for respiratory
sistem. Operational requirements, selection, application, safety

Дата введения – 201 – –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), используемых в системе стандартов безопасности труда (ССБТ), и устанавливает номенклатуру эксплуатационных требований, влияющих на безопасность СИЗОД при их эксплуатации.

Стандарт не распространяется на СИЗОД:

- военного назначения;

- специально разработанные для подразделений пожарной охраны и для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- специально разработанные для использования в авиационной, космической технике и на подводных работах;

- специально разработанные для использования в медицинских целях и в микробиологии.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

Проект, I редакция

ГОСТ Р Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации по выбору, использованию и уходу.

Технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1213.

# Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Примечание –– При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1 адекватность СИЗОД внешним условиям: Способность СИЗОД снизить воздействие вредного (опасного) вещества до уровня ПДК при указанных внешних условиях

3.2 вредный фактор: Фактор, воздействие которого на человека может привести к его заболеванию или ухудшению здоровья.

3.3 время защитного действия СИЗОД, ВЗД: Период времени от начала применения СИЗОД пользователем в условиях воздействия вредного или опасного фактора, воздействующего ингаляционно, до момента возникновения ситуации, когда уровень воздействия вредного или опасного фактора на пользователя превысит установленные нормативы в заданных условиях.

3.4 дыхательная смесь: Газовая смесь такого качества, которое делает ее пригодной для безопасного дыхания.

3.5 комплектующие изделия СИЗОД: Сменные составные компоненты средств индивидуальной защиты, которые поставляются изготовителем вместе или отдельно от средств индивидуальной защиты в готовом для продажи виде, с маркировкой и инструкцией по применению.

3.6 коэффициент защиты, Кз:  Кратность снижения СИЗОД уровня воздействия на человека вредного или опасного фактора.

3.7 коэффициент проникания, Кпр, %: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью к концентрации тест-вещества в атмосфере в заданных условиях испытаний и определяемый формулой:

3.8 нормативно-техническая документация; НТД.

3.9 опасный фактор: Фактор, воздействие которого на человека может привести к его травме или гибели.

3.10 предельно допустимая концентрация, ПДК: Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе.

3.11 регенеративный патрон: Комплектующее изделие СИЗОД изолирующего типа, содержащее внутри химические вещества, выделяющие при его срабатывании кислород и поглощающие диоксид углерода и пары воды.

3.12 самоспасатель: Средство индивидуальной защиты органов дыхания для эвакуации из опасной атмосферы, характеризующейся наличием химических и биологических факторов, уровень которых превышает ПДК и создает угрозу для жизни.

3.13 СИЗОД изолирующего типа: Средство индивидуальной защиты органов дыхания, подающее пользователю воздух (дыхательную смесь) из источника, независимого от окружающей среды.

3.14 СИЗОД фильтрующего типа: Средство индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечивающее очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды.

3.15 средство индивидуальной защиты органов дыхания, СИЗОД: Носимое на человеке или стационарное техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.

3.16 тест-вещество: Химическое вещество (аэрозоль), при помощи которого определяют параметры средства индивидуальной защиты органов дыхания, характеризующие эффективность его применения.

3.17 факт первичного приведения изделия в рабочее состояние: Факт использования изделия по назначению или самопроизвольного запуска изделия, после которых изделие становится непригодным для использования.

3.18 эксплуатационные требования к СИЗОД: Требования, от которых зависят эффективность и безопасность СИЗОД при эксплуатации.

# 4 Общие положения

4.1 СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания при:

- проведении регламентных и аварийных работ в случаях, когда содержание вредных и/или опасных веществ в воздухе рабочей зоны превышает величину ПДК, установленную санитарными нормами, государственными стандартами и другими нормативными документами;

- эвакуации из загазованной зоны, если во время пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций когда окружающая атмосфера становится опасной для дыхания.

4.2 Основное функциональное назначение СИЗОД – снижение величины опасных и вредных факторов, влияющих на человека ингаляционно, до установленных нормативов. Снижение величины опасных и вредных факторов осуществляться по принципу фильтрации загрязненного воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды, или по принципу изоляции органов дыхания от окружающей среды.

4.3 В зависимости от принципа действия все СИЗОД делятся на фильтрующего и изолирующего типа. Классификация СИЗОД приведена в ГОСТ 12.4.034. Более подробные детали классификации приведены в НТД.

4.4  СИЗОД фильтрующего типа очищают вдыхаемый воздух от вредных для людей веществ с помощью сорбентов, катализаторов и поглотителей.

4.5  СИЗОД изолирующего типа изолируют органы дыхания человека от окружающий среды и обеспечивают подачу для дыхания воздуха или дыхательной смеси из чистой зоны или от автономного источника, в качестве которого могут применяться баллоны со сжатым воздухом или сжатым кислородом, а также регенеративные патроны.

4.6 Общие требования к СИЗОД:

- СИЗОД должны быть адекватны условиям, при которых они применяются во время эксплуатации, т.е. обеспечивать в этих условиях необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека;

- СИЗОД должны быть приспособлены для использования людьми с различными антропометрическими размерами;

- СИЗОД должны быть устойчивы к воздействиям, которым они подвергаются при эксплуатации;

- СИЗОД должны быть безопасны для человека и окружающей среды.

4.7 Указанные общие требования к СИЗОД реализуются через совокупность эксплуатационных требований, регламентированных в НТД на СИЗОД.

5 Безопасность СИЗОД

5.1 Под безопасностью СИЗОД понимается:

- отсутствие недопустимого воздействия на человека, обусловленного использованием СИЗОД, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены;

- обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе эксплуатации СИЗОД;

- отсутствие недопустимого воздействия СИЗОД на окружающую среду при их эксплуатации.

5.2 Для обеспечения безопасного применения СИЗОД должны:

- обеспечивать необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

- эффективно защищать пользователя от перегрева при использовании в условиях труда с высоким уровнем тепловой нагрузки;

- оставаться удобными и обеспечивать требуемый уровень защиты в течение всего срока носки и ВЗД;

- изготавливаться из материалов, не содержащих чистые алюминий, магний и титан или из сплавов содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию, обладающих антистатическими свойствами (информация об этом должна содержаться в технической и эксплуатационной документации на комплектующие), и должны иметь документ удостоверяющий электроискробезопасность для СИЗОД, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций;

- обладать антистатическими свойствами, а смазочные материалы, используемые при техническом обслуживании СИЗОД, не должны возгораться при возможности контакта с воздухом (дыхательной смесью) с повышенной концентрацией кислорода;

- сертифицироваться в соответствии с действующим нормативным и правовым законодательством.

5.3 Самоспасатели должны обеспечивать возможность их надевания (приведения в рабочее состояние) или снятия в течение установленного в эксплуатационной документации изготовителя времени.

5.4 Для СИЗОД изолирующего типа должен отсутствовать факт первичного его приведения в рабочее состояние или вскрытия герметичной упаковки.

# 6 Эксплуатационные требования

6.1 Все СИЗОД независимо от назначения и конструктивных особенностей должны в обязательном порядке соответствовать требованиям, указанным в техническом регламенте «О безопасности средств индивидуальной защиты», а самоспасатели, предназначенные для применения при эвакуации во время пожаров, еще и требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.2 Эксплуатационные требования к СИЗОД, указанные в эксплуатационной документации, должны соответствовать требованиям предъявляемым в соответствующих стандартах ССБТ и/или в нормативных документах по пожарной безопасности (в части фильтрующих и изолирующих самоспасателей, предназначенных для эвакуации населения при пожарах).

6.3 Эксплуатационные требования, предъявляемые к СИЗОД:

- эффективность защиты;

- безопасность;

- внешняя среда, в которой разрешается эксплуатация;

- эргономические требования;

- устойчивость к внешним воздействиям.

6.4 Эффективность защиты является основной эксплуатационной характеристикой СИЗОД и устанавливает возможность его использования в зависимости от величины опасного (вредного) фактора. Эффективность защиты СИЗОД характеризуется показателями:

- коэффициент защиты (Кз);

- коэффициент проникания (Кпр);

- ВЗД.

6.4.1 Коэффициент защиты СИЗОД фильтрующего типа должен быть:

- не менее 10 – для низкого класса защиты;

- от 10 до 100 – для среднего класса защиты;

- более 100 – для высокого класса защиты;

- не менее 50 – с лицевыми частями из фильтрующих материалов от радиоактивных аэрозолей;

- не менее 500 – с лицевыми частями из изолирующих материалов от радиоактивных аэрозолей;

6.4.2 Коэффициент защиты СИЗОД изолирующего типа должен быть:

- не менее 100 – для шланговых (неавтономных) дыхательных аппаратов;

- не менее 2103 – для автономных на химически связанном кислороде;

- не менее 2104 – для автономных на сжатом воздухе (кислороде) без избыточного давления под лицевой частью;

- менее 1105 – для автономных на сжатом воздухе (кислороде) с избыточным давлением под лицевой частью.

6.4.3 Кпр, %, определяют по формуле:

Кпр =CтвСа×100,						(1)

где Ств - концентрация тест-вещества под лицевой частью СИЗОД, мг/м3;

Са - концентрация тест-вещества в атмосфере, мг/м3.

6.4.4 Кз связан с Кпр формулой:

Кз = 1Кпр×100.						 (2)

6.4.5 Если показатели эффективной защитной СИЗОД зависят от характеристик окружающей среды, такую зависимость должны указывать в эксплуатационной документации на СИЗОД.

6.5 Показатели, характеризующие безопасность СИЗОД, приведены в 5.2-5.4 настоящего стандарта.

6.6 Характеристики внешняя среды, в которой разрешается эксплуатация СИЗОД:

- рабочий интервал температур и влажности;

- рабочий интервал давлений;

- максимально возможная объемная доля вредных и опасных веществ в окружающей среде, воздействующая ингаляционно;

- агрегатное состояние вредных и опасных веществ в атмосфере (пыль, пары, газы, аэрозоли);

- объемная доля кислорода в окружающей среде.

6.6.1 Характеристики внешней среды, в которой СИЗОД обеспечивает эффективную защиту должны быть приведены в эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации).

6.6.2 СИЗОД фильтрующего типа должны обеспечивать защиту от определенных вредных (опасных) факторов.

6.6.3 СИЗОД фильтрующего типа должны обеспечивать защиту при объемной доли кислорода в окружающем воздухе не менее 17%.

6.6.4 СИЗОД изолирующего типа должны обеспечивать защиту при недостатке или полном отсутствии кислорода в атмосфере и при любых вредных (опасных) факторах с учетом коэффициента защиты.

6.7 Эргономические требования отражают влияние СИЗОД на здоровье, работоспособность и функциональное состояние человека при эксплуатации, и характеризуются показателями:

- масса;

- габаритные размеры;

- сопротивление дыханию;

- температура вдыхаемой дыхательной смеси;

- относительная влажность и газовый состав вдыхаемой дыхательной смеси (воздуха);

- степень ограничения слуха, зрения и речи;

- механическое давление на мягкие ткани головы, наличие и степень выраженности наминов;

- количество воздуха (кислорода), поступающего в зону дыхания;

- соответствие антропометрическим данным пользователя;

- возможность для пользователя осуществлять свою деятельность, в том числе при различных физических нагрузках.

6.7.1 Конкретные показатели эргономических характеристик СИЗОД должны быть приведены в НТД (руководстве по эксплуатации, паспорте). Они не должны быть хуже предельных требований, указанных в соответствующих технических регламентах и государственных стандартах. По возможности, эргономические характеристики изделий должны быть такими, чтобы они как можно в меньшей степени изменяли естественные условия дыхания человека, но не в ущерб требуемой защитной эффективности СИЗОД.

6.7.2 В случае, если эргономические показатели СИЗОД зависят от условий в которых проводятся работы выполняемые пользователем, то такая зависимость должна быть приведена в эксплуатационной документации. В случае, если эргономические показатели СИЗОД изменяются в ходе эксплуатации, в эксплуатационной документации должны быть приведены (при необходимости) их начальные и предельные величины.

6.8 В ходе эксплуатации СИЗОД могут подвергаться воздействиям:

- климатическим (коррозионно-активная атмосфера, химические вещества, присутствующие в атмосфере);

- механическим (транспортные нагрузки, вибрация и удары, падение с высоты на бетонный пол);

- термическим (открытое пламя, тепловой поток).

6.8.1 После таких воздействий СИЗОД должны сохранять свои защитные и эргономические характеристики и целость. Допустимые внешние воздействия, после которых разрешается применения СИЗОД должны указываться в руководстве по эксплуатации.

6.9 Показатели, характеризующие гарантийный срок сохранения качества СИЗОД при эксплуатации, необходимые проверки качества при эксплуатации и признаки неисправности СИЗОД:

- гарантийные сроки хранения и эксплуатации;

- показатели, определяющие необходимость прекращения эксплуатации СИЗОД;

- возможные неисправности и пути их устранения.

6.9.1 Сроки службы рассчитываются исходя из гарантийных сроков хранения и реальных сроков службы в производственных условиях. Возможны различные сроки службы для разных комплектующих изделий СИЗОД.

7  Выбор СИЗОД для конкретных условий эксплуатации

7.1 Выбранные СИЗОД должны быть адекватны условиям, при которых они применяются во время эксплуатации, и обеспечивать должную защиту и безопасность пользователя.

7.2 Рекомендации по выбору СИЗОД изложены в ГОСТ Р.

| УДК 614.894 : 006.354 ОКС 13 340 30 Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, эксплуатационные требования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Руководитель разработки начальник отдела индивидуальных средств защиты (ОИСЗ) ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Начальник сектора ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" |  | Б.В. Путин С.В. Гудков В.В. Потапочкин |