ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ГОСТ Р

(проект,

1 редакция)

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ИЗОЛИРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ

Технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора образцов

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Корпорация "Росхимзащита" (ОАО "Корпорация "Росхимзащита").

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _______________ № ___________.

4 ВЗАМЕН  ГОСТ Р 12.4.220-2001

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины, определения и сокращения	3

4 Классификация	6

4.1 Общая часть	6

4.2 Типы самоспасателей	6

4.3 Классы самоспасателей	6

5 Технические требования	7

5.1 Основные показатели и характеристики	7

5.1.1 Показатели назначения	7

5.1.2 Конструктивные требования (общие)	9

5.1.3 Конструктивные требования к самоспасателям типа СК	12

5.1.4 Конструктивные требования к самоспасателям типа ТК	15

5.1.5 Требования надежности	15

5.1.6 Требования стойкости к внешним воздействиям	15

5.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	16

5.3 Комплектность	17

5.4 Маркировка	18

5.5 Требования к содержанию эксплуатационной документации на самоспасатель	19

5.6 Упаковка	21

6 Методы контроля (испытаний)	22

6.1 Определение характеристик самоспасателя при испытаниях на установке "ИЛ"	22

6.2 Испытания с участием испытателей-добровольцев	26

6.3 Определение продолжительности и удобства включения в самоспасатель	33

6.4 Проверка герметичности самоспасателя в жестком футляре	33

6.5 Определение герметичности воздуховодной системы самоспасателей	34

6.6 Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки	35

6.7 Определение поверхностного сопротивления неметаллических частей самоспасателей	35

6.8 Определение массы самоспасателей	35

6.9 Проверка усилия вскрытия футляра самоспасателя, прочности соединения элементов воздуховодной системы самоспасателя и прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ	36

6.10 Определение сопротивления КИД	37

6.11 Определение объема ДМ	37

6.12 Определение усилия срабатывания органов ручного управления	38

6.13 Определение герметичности дыхательных клапанов	39

6.14 Определение значения величины постоянной подачи кислорода	39

6.15 Определение давления срабатывания легочного автомата	40

6.16 Испытания на надежность	40

6.17 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия транспортных нагрузок	41

6.18 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия вибрационной нагрузки	42

6.19 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после падения	43

6.20 Испытания самоспасателей на раздавливание	43

6.21 Климатические испытания	44

6.22 Проверка стойкости самоспасателя к кратковременному воздействию пламени	45

6.23 Определение устойчивости самоспасателей к дезинфицирующим растворам	46

7 Правила отбора образцов	47

7.1 Метод отбора образцов в выборку	47

7.2 Объем выборки	47

Приложение А (рекомендуемое)  Описание установки ИЛ	48

Библиография	55

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ИЗОЛИРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ

Технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора образцов

Occupational safety standards system. Respiratory protective devices. 
Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape. 
Requirements. Testing. Marking. Sampling rules

Дата введения – 201 – –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом (далее – самоспасатели), предназначенные для экстренной защиты органов дыхания в непригодной для дыхания атмосфере при эвакуации или в ожидании помощи.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие специальные виды самоспасателей:

- для авиации и космоса;

- для военных целей;

- для спасения при пожарах.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к самоспасателям, методы их испытаний, маркировку, правила отбора образцов.

1.3 Требования данного стандарта применяются на всех стадиях разработки, изготовления и испытания самоспасателей и используются при сертификации в системе ССБТ.

Проект, 1 редакция

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 12.4.189-99. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.061-88 Система стандартов безопасности труда. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты

ГОСТ 12.4.157—75. Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 
Рр  19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ Р EN 13274-1	Защитные дыхательные аппараты – Методы испытаний

Часть 1: Определение внутреннего подсоса и общего внутреннего подсоса.

ГОСТ Р EN 13274-2 Защитные дыхательные аппараты – Методы испытаний

Часть 2: Практические испытания характеристик.

ГОСТ Р EN 13274-3	Защитные дыхательные аппараты – Методы испытаний

Часть 3: Определение сопротивления дыханию.

ГОСТ Р EN 13274-4	Защитные дыхательные аппараты – Методы испытаний

Часть 4: Испытания на стойкость к пламени.

ГОСТ Р EN 13274-5	Защитные дыхательные аппараты – Методы испытаний

Часть 5: Климатические условия.

Примечание –– При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1 воздуховодная система: Внутренний объем самоспасателя, в котором циркулирует выдыхаемая и вдыхаемая газовая дыхательная смесь; включает лицевую часть, дыхательный мешок, соединительные шланги и, при наличии, поглотительный или регенеративный патрон.

3.2 газовая дыхательная смесь; ГДС: Смесь газов и паров воды, заполняющая внутренний объем самоспасателя и используемая для дыхания.

3.3 дыхательный мешок; ДМ: Составная часть самоспасателя, представляющая собой эластичную емкость для ГДС.

3.4 дыхательный объем: Объем одного выдоха (вдоха).

3.5 изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания: Средство индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечивающее человека ГДС, пригодной для дыхания, и изолирующее органы дыхания от внешней среды.

3.6 изолирующий самоспасатель с химически связанным кислородом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания разового использования, действие которого основано на регенерации ГДС в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в ГДС выделяющегося при этом кислорода. Излишек ГДС выводится наружу через клапан избыточного давления.

3.7 изолирующий самоспасатель с твердым источником кислорода: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания разового использования, действие которого основано на регенерации ГДС в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в ГДС кислорода из твердого источника кислорода. Излишек ГДС выводится наружу через клапан избыточного давления.

3.8 изолирующий самоспасатель со сжатым кислородом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания одноразового или многоразового использования, действие которого основано на регенерации ГДС в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в ГДС кислорода из баллона со сжатым кислородом. Излишек ГДС выводится наружу через клапан избыточного давления.

3.9 клапан избыточного давления; КИД: Составная часть самоспасателя, предназначенная для сброса избытка ГДС из внутреннего объема самоспасателя в атмосферу.

3.10 круговая схема дыхания: Схема движения ГДС во внутреннем объеме самоспасателя, при которой ГДС проходит регенеративный или поглотительный патрон в одном направлении, независимо от фазы дыхания.

3.11 коэффициент подсоса: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к его концентрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при условиях, когда воздух проникает под лицевую часть по полосе обтюрации и через неплотности соединения отдельных составных частей СИЗОД.

3.12 легочная вентиляция: Объем ГДС, прошедший при дыхании через легкие человека или через установку "Искусственные легкие" за одну минуту.

3.13 легочно-автоматическая регулировка: Дозирование необходимого объема кислорода с помощью дозирующего устройства (легочного автомата), управляемого дыханием.

3.14 легочные условия; ЛУ: Физические условия состояния объемов газов (температура 37 oС, относительная влажность 100 %, любое атмосферное давление).

3.15 лицевая часть: Составная часть самоспасателя, обеспечивающая поступление выдыхаемой ГДС в регенеративный (поглотительный) патрон, а очищенной ГДС в органы дыхания и изолирующая дыхательные пути от окружающей атмосферы.

3.16 маятниковая схема дыхания: Схема движения ГДС во внутреннем объеме самоспасателя, при которой поток ГДС в регенеративном или поглотительном патроне на фазах вдоха и выдоха имеет противоположное направление.

3.17 номинальное время защитного действия (номинальное ВЗД): Время защитного действия самоспасателя, установленное для конкретного типа самоспасателя при испытании его на установке "Искусственные легкие" на номинальном режиме и относительно которого устанавливаются допустимые значения фактического ВЗД при различных условиях.

3.18 номинальный режим: Режим испытаний на установке "Искусственные легкие" с легочной вентиляцией 35 дм3/мин при температуре окружающей среды (20  5) С.

3.19 поглотительный патрон; ПП: Составная часть самоспасателя, в которой осуществляется поглощение диоксида углерода из выдыхаемой ГДС.

3.20 полоса обтюрации; поверхность прилегания средства индивидуальной защиты к телу человека, обеспечивающая герметизацию пространства внутри средства индивидуальной защиты

3.21 постоянная подача кислорода; Дозирование необходимого объема кислорода с помощью неуправляемого дозирующего устройства.

3.22 рабочая конструкторская документация; РКД.

3.23 рабочий объем дыхательного мешка (объем ДМ): Объем воздуха, удаляемого из ДМ при изменении давления в нем от заданного избыточного значения или от установившегося при его наполнении после открытия КИД до установленного нижнего значения или до момента открытия дозирующего устройства (легочного автомата).

3.24 регенеративный патрон; РП: Составная часть самоспасателя с химически связанным кислородом, в которой осуществляется поглощение диоксида углерода и паров воды из выдыхаемой ГДС и выделение кислорода.

3.25 регенерация ГДС: Поглощение диоксида углерода из выдыхаемой ГДС и обогащение ее кислородом.

3.26 самоспасатель: Носимое человеком устройство, предназначенное для экстренной защиты органов дыхания в непригодной для дыхания атмосфере при эвакуации и (или) в ожидании помощи.

3.27 система быстрого запуска: Система, автоматически запускающая самоспасатель, например, при вскрытии герметичного футляра или извлечении лицевой части и т.п.

3.28 система стандартов безопасности труда; ССБТ.

3.29 сопротивление дыханию: Показатель, выражаемый разностью между давлением на вдохе или выдохе в лицевой части самоспасателя и атмосферным давлением.

3.30 сопротивление клапана избыточного давления: Показатель, выражаемый разностью давлений на входе и выходе проходящего через КИД постоянного потока воздуха при заданном его расходе.

3.31 средство индивидуальной защиты органов дыхания; СИЗОД: Носимое человеком устройство, предназначенное для защиты органов дыхания от опасных и вредных факторов, воздействующих ингаляционно.

3.32 твердый источник кислорода; ТИК: механическая смесь химических веществ, выделяющая кислород с установленной скоростью при ее разложении после проведения на нее теплового, химического или иного воздействия.

3.33 установка "Искусственные легкие" (установка "ИЛ"): Установка, имитирующая внешнее дыхание человека и предназначенная для испытания изолирующих СИЗОД.

3.34 фактическое время защитного действия (фактическое ВЗД): Время действия самоспасателя до достижения предельных параметров дыхания и параметров вдыхаемой ГДС, заданных настоящим стандартом, при испытаниях на установке "ИЛ" и с участием испытателей-добровольцев.

# 4 Классификация

## 4.1 Общая часть

Самоспасатели классифицируются на типы и классы в зависимости от источника кислорода и номинального ВЗД.

## 4.2 Типы самоспасателей

Тип СК - самоспасатель со сжатым кислородом и ПП для удаления диоксида углерода, в том числе:

тип СК1 – самоспасатель с постоянной подачей кислорода;

тип СК2 – самоспасатель с легочно-автоматической подачей кислорода;

тип СК3 – самоспасатель с комбинированной (постоянной и легочно-автоматической) подачей кислорода.

Тип ХК – самоспасатель с регенеративным продуктом на основе надпероксидов щелочных металлов.

Тип ТК – самоспасатель с ТИК и ПП для удаления диоксида углерода.

## 4.3 Классы самоспасателей

Самоспасатели классифицируются по номинальному ВЗД в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Классификация самоспасателей

| Класс самоспасателя в зависимости от номинального ВЗД | Номинальное ВЗД, мин | Временной интервал, через который устанавливают номинальное ВЗД, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 30 включ. | 5 |
| 2 | Св. 30 до 60 « | 5 |
| 3 | « 60 « 90 « | 10 |
| 4 | « 90 « 120 « | 10 |

Для подтверждения номинального ВЗД должны быть соблюдены требования по составу вдыхаемой ГДС и условиям дыхания в соответствии с 5.1.1.4 – 5.1.1.6.

# 5 Технические требования

## 5.1 Основные показатели и характеристики

### 5.1.1 Показатели назначения

5.1.1.1 Самоспасатели должны быть работоспособными при температуре окружающей среды от минус 20 ºС  до плюс 40 ºС в режимах дыхания, соответствующих нагрузкам от относительного покоя до тяжелой нагрузки.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.1 и 6.2.

5.1.1.2 Фактическое ВЗД самоспасателей при температуре окружающей среды 
(20  5) С в зависимости от легочной вентиляции (тяжести нагрузки) должно соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Фактическое ВЗД по отношению к номинальному при температуре окружающей среды (20  5) С

| Тип самоспасателя | Фактическое ВЗД по отношению к номинальному при легочной вентиляции, дм3/мин (ЛУ), %, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 (относительный покой) | 35 (нагрузка средней тяжести) | 70 (тяжелая нагрузка) |
| СК1 | 100 | 100 | 100 |
| СК2 | 300 | 100 | 30 |
| СК3 | 100 | 100 | 30 |
| ХК | 300 | 100 | 30 |
| ТК | 100 | 100 | 100 |

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.1.

Фактическое ВЗД самоспасателей при температуре окружающей среды минус 20 С и легочной вентиляции 35 дм³/мин должно составлять по отношению к номинальному ВЗД не менее 80 %;

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.1.

Фактическое ВЗД самоспасателей при температуре окружающей среды 40 С и легочной вентиляции 35 дм³/мин должно составлять по отношению к номинальному ВЗД не менее 80 %.

Испытания должны проводиться в соответствии с 6.1.

5.1.1.3 Объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС или в ДМ должна быть не менее 21 %.

В начальный период и в конце испытаний допускается уменьшение объемной доли кислорода до 19 % на время не более чем 3 мин.

Показатель проверяется при испытании в соответствии с 6.2 и ГОСТ Р EN 13274-2.

5.1.1.4 Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС для всех классов самоспасателей при всех нагрузках не должна превышать 3 %, при этом для самоспасателей с номинальным ВЗД более 60 мин средняя объемная доля диоксида углерода при испытании на установке "ИЛ" на номинальном режиме в течение номинального ВЗД не должна превышать 1,5 %.

При проведении испытаний с участием испытателей-добровольцев допускается измерять объемную долю диоксида углерода в ДМ. При этом объемная доля в ДМ не должна превышать 3 %.

В условиях отрицательных температур в первые 6 мин работы допускается кратковременное (не более 3 мин) повышение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой из самоспасателя ГДС или в ДМ до 5 %.

Показатель проверяется при испытании в соответствии с 6.1, 6.2 и ГОСТ Р EN 13274-2.

5.1.1.5 При испытаниях самоспасателя на установке "ИЛ" с легочной вентиляцией 35 дм3/мин максимальное сопротивление дыханию на вдохе или выдохе не должно превышать 1000 Па.

Сопротивление дыханию на вдохе или выдохе при легочной вентиляции 70 дм3/мин не должно превышать 2000 Па.

Показатель проверяется при испытании в соответствии с 6.1 и проектом ГОСТ Р EN 13274-3, метод 2.

5.1.1.6 При испытаниях на номинальном режиме температура вдыхаемой ГДС в течение номинального ВЗД для самоспасателей типов СК1, СК2, СК3 не должна превышать 45 оС, для самоспасателя типа ТК – 50 оС, для самоспасателя типа ХК с номинальным ВЗД до 15 мин включительно – 60 °С, для самоспасателя типа ХК с номинальным ВЗД более 15 мин – 55 °С.

Показатель проверяется при испытании в соответствии с 6.1.

5.1.1.7 Самоспасатели в жестких футлярах должны быть герметичны при испытании по одному из методов в соответствии с 6.4.

5.1.1.8 Воздуховодная система самоспасателей должна быть герметична при внутреннем избыточном давлении и разрежении 1000 Па. Допускается изменение давления не более чем на 160 Па в течение 1 мин.

Испытание проводится в соответствии с 6.5.

### 5.1.2 Конструктивные требования (общие)

5.1.2.1 Самоспасатели могут быть сконструированы по маятниковой или круговой схеме дыхания. В состав самоспасателя, в общем случае, должны входить:

- лицевая часть;

- РП, или баллон с кислородом в комплекте с ПП, или твердый источник кислорода в комплекте с ПП;

- соединительные шланги (при необходимости);

- ДМ;

- герметичная упаковка (при необходимости).

5.1.2.2 Самоспасатель должен быть как можно более компактным. Конструкция самоспасателей должна обеспечивать возможность их постоянного ношения или стационарного размещения в специально оборудованных местах.

5.1.2.3 Масса самоспасателей должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 – Масса самоспасателей

| Номинальное ВЗД, мин | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
| До 30 включ. | 2,5 |
| Св. 30 до 60 « | 3,5 |
| « 60 « 90 « | 5,0 |
| « 90 « 120 « | 6,0 |

Масса носимых самоспасателей не должна превышать 5 кг.

Проверка проводится в соответствии с 6.8.

5.1.2.4 Самоспасатель не должен иметь выступающих деталей или острых граней, которые могли бы зацепляться за окружающие предметы при движении человека в узких проходах, не должен мешать выполнению рабочих операций при ношении в соответствии с инструкцией изготовителя.

5.1.2.5 Поверхность любой части самоспасателя, соприкасающейся с телом пользователя, не должна иметь острых краев или заусенцев.

5.1.2.6 Конструкция самоспасателя должна допускать легкую очистку его наружной поверхности.

5.1.2.7 Самоспасатель должен быть сконструирован таким образом, чтобы предотвратить попадание химических веществ в дыхательные пути пользователя, а также, чтобы слюна или конденсат не препятствовали работе самоспасателя и не оказывали бы негативного воздействия на пользователя.

5.1.2.8 Конструкция самоспасателя не должна допускать включение по оплошности системы быстрого запуска (при ее наличии).

Проверка показателей по 5.1.2.4 – 5.1.2.8 проводится в соответствии с 6.6 и при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.9 Конструкция самоспасателей должна обеспечить возможность включения в него за время не более 15 с.

Показатель проверяется при испытании в соответствии с 6.3.

5.1.2.10 Температура поверхности самоспасателя, обращенной к телу пользователя, должна быть переносимой для пользователя, одетого в хлопчатобумажную рабочую одежду.

Показатель проверяется при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.11 В качестве лицевой части самоспасателя должен быть использован загубник с носовым зажимом и очками или без них, маска или капюшон с внутренней полумаской или без нее.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.2.12 Лицевая часть самоспасателя должна обеспечивать видимость в диапазоне температур от минус 20 ºС до плюс 40 ºС в течение фактического ВЗД.

Ограничение площади поля зрения лицевой части должно быть не более чем на 
50 %. По требованию потребителя показатель может быть изменен.

Проверка проводится при испытании в соответствии с 6.2 и ГОСТ Р 12.4.189.

5.1.2.13 Если используется загубник, то он не должен перекрывать дыхательный контур при работе самоспасателя. Загубник должен иметь зубные захваты и использоваться с носовым зажимом и с защитными очками или без них.

Проверка проводится в соответствии с 6.5 и при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.14 Носовой зажим должен герметично закрывать нос от доступа воздуха. Носовой зажим должен быть гибко связан с загубником таким образом, чтобы во время присоединения ко рту загубника внимание пользователя автоматически было привлечено и к носовому зажиму.

Проверка проводится в соответствии с 6.6 и при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.15 Если в самоспасателе имеются защитные очки, то они должны быть таким образом прикреплены к самоспасателю, чтобы их нельзя было потерять при его открытии.

Проверка проводится в соответствии с 6.6 и при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.16 Если в качестве лицевой части применяют маску, то она должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.189.

Коэффициент подсоса лицевой части по полосе обтюрации должен быть не более 510 -2 %.

Проверка проводится при испытании в соответствии с ГОСТ 12.4.157.

5.1.2.17 Если в качестве лицевой части используется маска или капюшон с полумаской, то они должны быть снабжены регулируемыми или саморегулируемыми креплениями, используя которые достигается требуемая герметичность.

Проверка проводится при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.18 В случае использования самоспасателей во взрывоопасной среде составные части самоспасателей, которые могут быть подвержены ударам при эксплуатации, должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих фрикционную искробезопасность.

Проверка проводится при испытании в соответствии с 6.6.

5.1.2.19 В случае использования во взрывоопасной среде самоспасатели должны быть антистатическими. При этом поверхностное сопротивление неметаллических частей самоспасателей площадью более 100 см2 должно быть не более 109 Ом.

Проверка проводится при испытании в соответствии с 6.7.

5.1.2.20 Конструкция замка самоспасателей должна обеспечивать удобство и быстроту вскрытия, исключать возможность случайного вскрытия при ношении.

Усилие вскрытия футляра не должно превышать 196 Н.

Проверка усилия вскрытия проводится в соответствии с 6.9, удобство и быстрота – при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.21 Соединения элементов воздуховодной системы должны выдерживать усилие разрыва не менее 98 Н.

Проверка проводится в соответствии с 6.9.

5.1.2.22 При использовании КИД натяжного действия соединение нити КИД с соединительной частью ДМ должно выдерживать растягивающее усилие не менее 49 Н, приложенное в течение (10  1) с.

Проверка проводится в соответствии с 6.9.

5.1.2.23 Сопротивление КИД должно быть не менее 100 Па и не более 450 Па при постоянном потоке воздуха с объемным расходом 1,5 дм³/мин и не должно превышать 800 Па при постоянном потоке воздуха с объемным расходом 60 дм³/мин.

Если КИД располагается в дыхательном контуре перед РП (ПП), то падение давления между КИД и входом в ДМ ни в какой период времени в течение фактического ВЗД не должно быть больше, чем минимальное давление открытия КИД.

Проверка проводится в соответствии с 6.10.

5.1.2.24 Рабочий объем ДМ самоспасателя должен быть не менее 6 дм3.

Проверка проводится в соответствии с 6.11.

5.1.2.25 Все органы управления самоспасателем (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть легко доступны, удобны в применении и надежно защищены от механических повреждений и случайного срабатывания.

Органы управления должны срабатывать при усилии не более 80 Н.

Проверка проводится в соответствии с 6.12 и при испытании в соответствии с 6.2.

5.1.2.26 Герметичность дыхательных клапанов (при их наличии) самоспасателей должна быть такой, чтобы при избыточном давлении 500 Па, утечка ГДС через клапан не превышала 0,5 дм3/мин. Должна быть исключена возможность установки клапана вдоха на место клапана выдоха и, наоборот, с изменением направления движения ГДС в воздуховодной системе самоспасателя.

Проверка проводится в соответствии с 6.13 и 6.6.

5.1.2.27 Конструкция самоспасателей должна обеспечивать возможность определения факта его первичного приведения в рабочее состояние, например, иметь пломбировку частей, приводящих самоспасатель в действие.

Проверка проводится при испытании в соответствии с 6.2 и 6.6.

### 5.1.3 Конструктивные требования к самоспасателям типа СК

5.1.3.1 Составные части и детали самоспасателя, по которым поступает сжатый кислород, должны быть надежно защищены от попадания твердых частиц, которые могут содержаться в сжатом кислороде.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.2 Металлические трубки под высоким давлением, клапаны и соединительные детали должны без разрушения выдерживать давление при испытаниях на 50 % выше максимального давления заполнения газовых баллонов.

Неметаллические детали под высоким давлением должны выдерживать без разрушения давление при испытаниях в 2 раза выше максимального давления заполнения газовых баллонов.

Все трубки под средним давлением ниже редукционного клапана (по потоку) должны выдерживать без разрушения давление в 2 раза выше их максимально достижимого рабочего давления.

5.1.3.3 Соединительные детали под высоким, средним и низким давлением не должны быть взаимозаменяемыми.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.4 Баллоны со сжатым кислородом должны отвечать требованиям национальных стандартов. Баллоны должны быть аттестованы на заполнение до соответствующего давления.

К самоспасателю с несколькими баллонами должны подсоединяться баллоны с одинаковым максимальным давлением заполнения.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.5 Запорное устройство для баллона с кислородом или другое техническое средство для того, чтобы открыть подачу кислорода, должно быть только одно. Запорное устройство или его эквивалент должны открываться вручную или автоматически при запуске самоспасателя.

При использовании обычного вентиля он не должен вывинчиваться из узла в осевом направлении при нормальной работе.

Запорное устройство баллона должно быть сконструировано таким образом, чтобы его нельзя было закрыть случайно.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.6 Должна быть исключена возможность подсоединить баллон с более высоким максимальным давлением заполнения (например, 30 МПа) к самоспасателю, рассчитанному на более низкое максимальное давление заполнения (например, 20 МПа).

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.7 Если в состав самоспасателя входит редуктор, любая его часть должна быть надежно защищена от случайной замены и должным образом опломбирована для того, чтобы любая неразрешенная регулировка могла быть обнаружена.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.8 Самоспасатель должен быть снабжен надежным индикатором давления (манометром), который показывает давление в баллоне. На его шкале должна быть нанесена надпись «Кислород» или "О2".

Индикатор давления должен функционировать все время независимо от действия запорного устройства баллона.

Индикатор давления должен включать соответствующий разрушаемый размыкающий элемент для того, чтобы в случае взрыва или разрыва элементов индикатора, находящихся под давлением, взрыв был направлен в сторону от носящего. Если в индикаторе давления предусмотрено окошко, оно должно быть сделано из прозрачного трудно разрушаемого материала.

Необходимо предусмотреть ограничитель для того, чтобы при повреждении индикатора скорость вытекания кислорода не превышала 5 дм³/мин.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.1.3.9 При использовании в самоспасателе только постоянной дозировки, поток кислорода должен быть не менее 4 дм³/мин в течение номинального ВЗД.

Проверка проводится в соответствии с 6.14.

5.1.3.10 При использовании в самоспасателе только легочного автомата, давление открытия механизма подачи с помощью легочного автомата должно быть не менее чем на 200 Па ниже атмосферного давления.

При открытии клапана легочного автомата поток кислорода должен быть не менее 80 дм³/мин при всех значениях давления в баллоне, превышающих 1 МПа.

Испытания проводятся в соответствии с 6.15.

5.1.3.11 При использовании в самоспасателе комбинированной дозировки, постоянный поток должен быть не менее 1,2 дм³/мин вплоть до достижения 5 % максимального давления заполнения баллона.

Давление открытия механизма подачи с помощью легочного автомата должно быть не менее чем на 200 Па ниже атмосферного давления.

При открытии клапана легочного автомата поток кислорода должен быть, не менее 80 дм³/мин при всех значениях давления в баллоне, превышающих 1 МПа.

Испытания проводятся в соответствии с 6.14 и 6.15.

5.1.3.12 Конструкция самоспасателей типа СК многоразового действия должна обеспечивать возможность неоднократного его использования при условии дезинфекции составных частей самоспасателя, замены ПП и заправки кислородного баллона. Подготовка самоспасателя к его повторному использованию может проводиться только у изготовителя самоспасателя.

5.1.3.13 В самоспасателях типа СК многоразового действия может быть применен ПП одноразового действия или переснаряжаемый. Требования к ПП должны быть отражены в РКД на конкретный самоспасатель.

5.1.3.14 Лицевая часть, дыхательные трубки, ДМ, клапанная (соединительная) коробка и сигнальное устройство переснаряжаемых самоспасателей должны быть устойчивыми к следующим дезинфицирующим растворам:

- этиловому спирту ректификованному;

- водным растворам: 6 % перекиси водорода, 1 % хлорамина, 8 % борной кислоты, 0,5 % марганцовокислого калия, 0,5 % хлоргексидина, 1/5000 диоцида.

Испытания проводятся в соответствии с 6.23.

5.1.3.15 В переснаряжаемых самоспасателях дыхательные клапаны должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было легко заменить клапанные мембраны или клапан в целом при этом должна быть обеспечена невозможность установки клапана вдоха на ветвь выдоха и наоборот.

### 5.1.4 Конструктивные требования к самоспасателям типа ТК

ТИК в самоспасателе должен подавать поток кислорода не менее 4 дм³/мин в течение номинального ВЗД. В состав самоспасателя должно входить устройство, предохраняющее от возникновения повышенного давления (например, предохранительный клапан).

Испытания проводятся в соответствии с 6.14.

### 5.1.5 Требования надежности

5.1.5.1 Вероятность сохранения исправности самоспасателя за время нахождения его в состоянии ожидания применения в течение 5 лет должна быть не менее 0,98.

Проверка проводится в соответствии с 6.16.

5.1.5.2 Вероятность безотказной работы самоспасателя за ВЗД должна быть не менее 0,98 при доверительной вероятности 0,8.

Проверка проводится в соответствии с 6.16.

### 5.1.6 Требования стойкости к внешним воздействиям

5.1.6.1 Самоспасатели по виду климатического исполнения должны относиться к исполнению У категории размещения 5 по ГОСТ 15150, но рассчитаны на применение при температуре окружающей среды от минус 20 оС до плюс 40 оС, относительной влажности до 100 % при температуре 35 ºС.

5.1.6.2 Самоспасатели должны сохранять работоспособность после воздействия транспортных нагрузок, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

| Пиковое ударное ускорение, g | Длительность действия ударного ускорения, мс | Число ударов | Частота ударов, мин -1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 –20 | 400 | 40 – 80 |
| 10 | 5 – 20 | 2000 | 40 – 80 |

Испытания проводятся в соответствии с 6.17.

5.1.6.3 Самоспасатели должны сохранять работоспособность после воздействия вибрационной нагрузки с частотой от 50 до 60 Гц и амплитудой 0,4 мм в течение 1 ч.

Испытания проводятся в соответствии с 6.18.

5.1.6.4 Самоспасатели должны сохранять работоспособность после падения с высоты (1,5  0,1) м на ровную бетонную поверхность.

Испытания проводятся в соответствии с 6.19.

5.1.6.5 Самоспасатели типа ХК, предназначенные для подземных работ, должны быть стойкими к раздавливанию усилием 98 кН в вертикальном и наклонном положениях и усилием 392 кН – в горизонтальном положении.

Испытания проводятся в соответствии с 6.20.

5.1.6.6 Самоспасатели должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при хранении и транспортировании, соответствующих условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

Показатель оценивается при испытании в соответствии с 6.21.

5.1.6.7 Самоспасатели должны выдерживать воздействие открытого пламени с температурой (800  50) оС в течение 5 с.

Испытания проводятся в соответствии с 6.22.

5.1.6.8 Дополнительные требования по стойкости к внешним воздействиям следует указывать в РКД на самоспасатель конкретного вида.

## 5.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

5.2.1 Сорбенты, используемые для поглощения диоксида углерода, кислородсодержащие продукты и сжатый кислород должны соответствовать требованиям нормативных документов на эти вещества.

5.2.2. Эластичные части самоспасателей не должны слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии.

5.2.3 Дыхательные трубки должны быть эластичными и устойчивыми к изгибу. Дыхательные трубки и загубник не должны ограничивать свободу движения головы пользователя и препятствовать подаче ГДС или перекрывать ее.

5.2.4 В самоспасателях со сжатым кислородом должны применяться баллоны из легированной стали по ГОСТ 949 или изготовленные из композитных материалов и имеющие разрешение Ростехнадзора на использование в самоспасателях, а также сертификат соответствия.

Окраска баллонов должна быть выполнена в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» [1].

5.2.5 Количество нагружений (заправок) между нулевым и рабочим давлением баллона, устанавливаемое изготовителем и указываемое в технической документации на баллон, должно составлять не менее 3000.

5.2.6 Срок переосвидетельствования баллонов, входящих в комплект самоспасателей, должен составлять:

- для стальных баллонов не более одного раза в 5 лет;

- для композитных баллонов не более одного раза в 3 года.

5.2.7 Срок службы баллонов, устанавливаемый изготовителем, должен быть не менее 10 лет.

5.2.8 Применяемые для изготовления самоспасателя материалы, непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и ГДС, не должны оказывать раздражающего или иного вредного воздействия на человека. Эти материалы должны иметь разрешение органов Госэпиднадзора России на применение в СИЗОД.

5.2.9 Средства измерения, применяемые в самоспасателях типа СК для определения расхода кислорода из баллонов, должны быть внесены в Госреестр СИ России.

5.2.10 Используемые материалы должны быть устойчивыми к воздействию температур и механических нагрузок, предполагаемых во время ношения на человеке, а также при хранении на механизмах или транспортных средствах.

5.2.11 Детали и материалы самоспасателя, контактирующие с внешней средой при ношении, должны быть устойчивы к коррозии.

5.2.12 Детали и материалы самоспасателей, контактирующие с химическими веществами, используемыми в самоспасателе, должны быть устойчивы к воздействию этих веществ.

## 5.3 Комплектность

5.3.1 Комплектность должна соответствовать документации на конкретный самоспасатель.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

5.3.2 В комплект поставки самоспасателей должны входить эксплуатационные документы: руководство по эксплуатации самоспасателя, паспорт на самоспасатель, паспорт на баллон, паспорт на одноразовые ПП (при наличии), формуляр для переснаряжаемых самоспасателей.

Проверка проводится в соответствии с 6.6.

## 5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка самоспасателя должна соответствовать следующим требованиям:

- самоспасатели, находящиеся в обращении и отвечающие требованиям настоящего стандарта, маркируются знаком обращения на рынке. Каждый самоспасатель, включая сменные составные компоненты, должен иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и (или) на его упаковку;

- маркировка, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать:

1) наименование изделия;

2) наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

3) защитные свойства;

4) размер (при наличии);

5) наименование нормативного правового акта, документов в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) технических условий, требованиям которых соответствует средство индивидуальной защиты;

6) знак обращения на рынке;

7) сведения о наличии сертификата соответствия или декларации соответствия;

8) дату изготовления и дату окончания срока годности;

9) сведения о климатическом исполнении средства индивидуальной защиты;

10) сведения о способах утилизации средства индивидуальной защиты;

11) другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя;

- информация должна наноситься любым рельефным способом (тиснение, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в форме пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты. Информация должна быть легко читаемой и стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

- маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:

1) наименование изделия;

2) наименование страны-изготовителя;

3) наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя;

4) наименование нормативного правового акта, документов в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) технических условий, требованиям которых соответствует средство индивидуальной защиты;

5) размер (при наличии);

6) защитные свойства изделия;

7) способы ухода за изделием (при необходимости);

8) год изготовления, срок годности или дату истечения срока годности;

9) гарантийный срок для самоспасателей, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации;

10) знак обращения на рынке, сведения о наличии сертификата соответствия;

11) величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование самоспасателя (при наличии);

12) ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей;

13) сведения о климатическом исполнении самоспасателя;

14) другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;

- маркировка должна быть изложена на русском языке. Допускается в дополнение к русскому языку использование других языков в случае, если это предусмотрено договором между изготовителем (продавцом) и приобретателем.

5.4.2 Требования к маркировке транспортной упаковки по ГОСТ 14192.

5.4.3 Проверка требований подраздела проводится в соответствии с 6.6.

## 5.5 Требования к содержанию эксплуатационной документации на самоспасатель

5.5.1 Указания по эксплуатации самоспасателя содержатся в эксплуатационной документации на самоспасатель и должны включать в себя:

- область применения;

- ограничения применения самоспасателя по факторам воздействия (при наличии);

- порядок использования самоспасателя;

- требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению самоспасателя (при наличии);

- вид, тип и класс самоспасателя;

- наименование самоспасателя;

- показатели защитных и эксплуатационных свойств самоспасателя согласно требованиям к информации для приобретателя и условия, при которых эти требования достигаются;

- сведения о способах безопасного применения самоспасателя;

- порядок проведения обслуживания и периодических проверок самоспасателя (при необходимости);

- информацию о размере (росте) самоспасателя в единицах измерения, применяемых в Российской Федерации (при наличии);

- правила, условия и сроки безопасного хранения самоспасателей;

- требования к безопасной транспортировке самоспасателей (при наличии таких требований);

- требования по утилизации самоспасателей (при наличии таких требований).

5.5.2 Информация, предоставляемая изготовителем, должна быть точной и понятной. При необходимости инструкции могут быть дополнены иллюстрациями, номерами деталей, маркировкой.

5.5.3 Информация, предоставляемая изготовителем, должна сопровождаться легко понимаемыми рисунками (пиктограммами) на футляре для переноски, показывающими порядок включения в самоспасатель (размером не менее 3 см х 3 см).

Для самоспасателей с номинальным ВЗД не более 30 мин пиктограмма должна поставляться отдельно, если не достаточно места на футляре для переноски.

5.5.4 Изготовитель в эксплуатационной документации к самоспасателю обязан указать: коэффициент защиты; минимальную температуру срабатывания РП; сопротивление дыханию на вдохе и выдохе; номинальное ВЗД; продолжительность непрерывного использования и условия, при которых это достигается, правила безопасной эксплуатации, в том числе максимальную температуру поверхностей самоспасателей и его узлов, правила учета, хранения, транспортировки и утилизации, общие ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, которые могут оказать влияние на безопасное применение самоспасателя; правила подготовки (обучения) и допуска пользователей к эксплуатации.

5.5.5 Поставщик может предоставить любую другую информацию по своему усмотрению.

5.5.6 В сопроводительной документации самоспасателя со сжатым кислородом должны содержаться следующие сведения о баллоне: данные об изготовителе; сведения о подтверждении соответствия установленным требованиям; условия эксплуатации и технического обслуживания баллона в соответствии с его назначением и конструкцией; рабочее давление в баллоне; вместимость; масса; срок эксплуатации баллона; критерии отбраковки (для металлокомпозитных и композитных баллонов); правила и порядок технического освидетельствования баллона; место для заполнения информации о проведенной процедуре освидетельствования; отметка о приемке изделия; гарантии изготовителя; требования безопасности.

5.5.7 Информация, предоставляемая изготовителем, должна включать сведения о том, что объемная доля кислорода в баллоне должна быть не менее 99,5 %, а содержание влаги не должно превышать величин, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 – Максимальное содержание влаги

| Давление заполнения, МПа | Влажность, мг/м3 |
| --- | --- |
| 20 |  50 |
| 30 |  35 |

5.5.8 Проверка требований подраздела проводится в соответствии с 6.6.

## 5.6 Упаковка

5.6.1 Самоспасатели должны упаковываться в отдельную транспортную тару, предохраняющую их от повреждения при транспортировании любым видом транспорта в интервале температур от минус 50 ºС до плюс 50 ºС.

# 6 Методы контроля (испытаний)

## 6.1 Определение характеристик самоспасателя при испытаниях на установке "ИЛ"

6.1.1 При испытаниях на установке "ИЛ" определяют следующие характеристики самоспасателей:

- фактическое ВЗД при легочной вентиляции 10, 35 и 70 дм3/мин и температурах минус 20 ºС, (20  5) ºС и 40 оС;

- объемную долю диоксида углерода во вдыхаемой ГДС;

- объемную долю кислорода во вдыхаемой ГДС;

- сопротивление дыханию;

- температуру вдыхаемой ГДС.

6.1.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- установка "ИЛ", обеспечивающая близкий к синусоидальному объемный расход ГДС от (10  1) до (70,00  1,75) дм³/мин, температуру ГДС в линии выдоха (37,0  0,5) ºС, относительную влажность ГДС в линии выдоха от 92 % до 100 %, частоту пульсаций от (10  1) до (30  1) мин-1 при равной продолжительности вдоха и выдоха. Принципиальная схема и описание установки "ИЛ" приведены в приложении А. Обязательное условие – отсутствие емкости с поглотителем диоксида углерода в линии вдоха установки "ИЛ";

- термокамера, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха от минус 20 ºС до плюс 40 ºС с погрешностью  2 ºС;

- секундомер с ценой деления 0,2 с;

- тягонапоромер с пределами измерения до (-5…0…+5) кПа и классом точности не ниже 2,5.

6.1.3 Порядок подготовки к проведению испытания:

- подготовить к работе установку "ИЛ" в соответствии с руководством по её эксплуатации;

- если испытания проводятся при температуре, отличной от комнатной, создать необходимую температуру в термокамере в соответствии с руководством по ее эксплуатации;

- настроить установку "ИЛ" в соответствии с текущими условиями испытаний и режимом испытаний (таблица 6):

Таблица 6 – Режимы испытаний на установке "ИЛ"

| Легочная вентиляция (объемный расход ГДС), дм3/мин | Частота дыхания, мин-1 | Дыхательный объем, дм3 | Объемный расход диоксида углерода, дм3/мин | Начальное значение объемной доли диоксида углерода на выдохе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101,00 | 101 | 1,000,08 | 0,400,08 | 4,00,2 |
| 351,00 | 201 | 1,750,08 | 1,400,08 | 4,00,2 |
| 701,75 | 301 | 2,330,08 | 2,800,08 | 4,00,2 |
| Примечание – Объемные расходы и дыхательный объем даны при температуре 37 °С, относительной влажности 100 % и реальном атмосферном давлении. |  |  |  |  |

1) привести заданное в таблице 6 значение легочной вентиляции (объемного расхода ГДС) к температуре и давлению окружающего воздуха по формуле

QГДС=QГДС37⋅P−6,3P−PS⋅273+t273+37,				(1)

где QГДС– объемный расход ГДС, приведенный к температуре и давлению окружающего воздуха, дм3/мин;

QГДС37 – заданная в таблице 6 легочная вентиляция, дм3/мин;

Р – атмосферное давление, кПа;

6,3 кПа – давление насыщенных паров воды при температуре 37 ºС ;

t – температура окружающего воздуха, ºС ;

PS – давление насыщенных паров воды при температуре t, кПа;

2) привести заданную в таблице 6 подачу (объемный расход) диоксида углерода к температуре и давлению окружающего воздуха по формуле

QСО2=QСО237P−6,3P⋅273+t273+37,					(2)

где QСО2 – объемный расход диоксида углерода, приведенный к температуре и давлению окружающего воздуха, дм3/мин;

QСО237 – объемный расход диоксида углерода, заданный в таблице 6, дм3/мин;

3) вычислить дыхательный объем (глубину дыхания) q, дм³, по формуле

q=QГДСn,						(3)

где n – значение частоты дыхания (пульсаций), заданное в таблице 6, мин-1.

6.1.4 Имитация потребления кислорода осуществляется удалением из установки "ИЛ" ГДС с объемным расходом, равным объемному расходу диоксида углерода, подаваемого в установку "ИЛ".

6.1.5 Самоспасатель в процессе испытаний должен находиться в термокамере при температурах минус 20 ºС, (20  5) ºС и 40 ºС , а установка "ИЛ" – вне камеры при комнатной температуре.

Перед проведением испытания самоспасателя его выдерживают в климатической камере при температуре испытания в течение 30 мин.

6.1.6 Проведение испытаний:

- привести установку "ИЛ" в рабочее состояние, для чего:

1) включить насос 5 (Приложение А, рисунок А.1), установить: требуемую частоту пульсаций; рассчитанный по формуле (3) дыхательный объем; рассчитанный по формуле (2) объемный расход удаляемой ГДС;

2) включить элемент электронагревательный 12 термостата-увлажнителя 10, отрегулировав его таким образом, чтобы температура ГДС за термостатом-увлажнителем, измеренная по сухому термометру психрометра 13, составила (37,0  0,5) ºС;

3) включить подачу водопроводной воды в холодильник 18 и отрегулировать ее расход таким образом, чтобы температура ГДС за холодильником отличалась от комнатной не более чем на 2 ºС ;

4) открыть вентиль баллона 1, установить по расходомеру 2а и счетчику газовому 3а рассчитанный по формуле (2) объемный расход диоксида углерода;

- расположить самоспасатель в положении, максимально приближенном к условиям эксплуатации, и присоединить к установке "ИЛ" с помощью различных соединительных элементов в зависимости от типа лицевой части:

1) самоспасатель с центральным резьбовым соединением – тройник, соответствующий рисунку А.4;

2) самоспасатель с жестко присоединенной маской или капюшоном – макет головы (голова Шеффилда), соответствующий рисунку А.5. Для надежной герметизации маски или капюшона на макете головы по полосе обтюрации допускается использование различных герметиков и приспособлений;

3) самоспасатель с жестко присоединенным мундштучным комплектом (загубник и носовой зажим) – тройник, соответствующий рисунку А.6;

- открыть вентиль баллона самоспасателя или привести в действие пусковое устройство самоспасателя;

- поддерживать в процессе испытаний рассчитанные значения:

1) объемного расхода ГДС;

2) объемного расхода диоксида углерода;

3) объемного расхода удаляемой ГДС;

4) необходимые значения температуры термометров психрометра, соответствующие требуемой относительной влажности выдыхаемой ГДС;

- контролировать периодически следующие параметры:

1) давление кислорода в баллоне;

2) сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;

3) объемную долю диоксида углерода во вдыхаемой ГДС;

4) объемную долю кислорода во вдыхаемой ГДС;

5) температуру вдыхаемой ГДС.

Перечень контролируемых параметров может быть изменен в соответствии с документацией или программой испытаний.

Периодичность контроля должна составлять не более 10 мин. В начальный и конечный периоды при быстром изменении параметров испытания интервалы между замерами могут быть сокращены до 1 мин. Допускается регистрация параметров испытаний в соответствии с документацией на испытуемый самоспасатель и программой испытаний.

6.1.7 Закончить испытания при наступлении одного из ниже перечисленных событий:

- превышение значений сопротивления дыханию на вдохе и выдохе, указанных в 5.1.1.5;

- превышение значений объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС, указанных в 5.1.1.4;

- превышение значений температуры вдыхаемой ГДС, указанных в 5.1.1.6;

- уменьшение давления кислорода в баллоне до 1,0 МПа.

Результаты занести в протокол, оформленный по форме, принятой в испытательной лаборатории.

6.1.8 Отсоединить испытуемый самоспасатель, закрыть вентиль баллона с диоксидом углерода, выключить элемент электронагревательный термостата-увлажнителя, насос, измерительные приборы, термокамеру, перекрыть подачу охлаждающей воды на холодильник.

6.1.9 Обработка результатов испытаний:

- замеренное по секундомеру значение интервала времени от начала до окончания испытания является фактическим ВЗД самоспасателя;

- относительная погрешность определения ВЗД не превышает  8 % при доверительной вероятности 0,95.

Результатом испытания являются также полученные в ходе испытания:

- максимальное сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;

- максимальная объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС;

- максимальная температура вдыхаемой ГДС;

- объемная доля кислорода (справочная характеристика).

Средняя объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС, Сср, %, рассчитывается по формуле

Ccp=i=1nCi+Ci+12⋅tni=1n−1tn,					(4)

где Сi и Ci+1 – соответственно начальное и конечное значения объемных долей диоксида углерода во вдыхаемой ГДС в расчетном временном интервале, %;

n – число измерений;

tn – продолжительность одного временного интервала, мин.

Результат проверки работоспособности самоспасателя считается положительным, если во всех определениях (при различных значениях легочной вентиляции и температуры окружающего воздуха) за минимально допустимое фактическое ВЗД в соответствии с 5.1.1.2 выполняются следующие требования:

- значения сопротивления дыханию на вдохе и выдохе не превышают значений, указанных в 5.1.1.5;

- максимальная и средняя объемные доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не превышают значений, указанных в 5.1.1.4;

- температура вдыхаемой ГДС не превышает значений, указанных в 5.1.1.6.

## 6.2 Испытания с участием испытателей-добровольцев

6.2.1 Испытания с участием испытателей-добровольцев проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.061 и ГОСТ Р EN 13274-2.

Испытания самоспасателя с участием испытателей-добровольцев дополняют основную оценку самоспасателя, полученную при испытаниях на приборах и установке "ИЛ".

Испытания проводят с целью определения условий дыхания в самоспасателе, физиологических реакций испытателей-добровольцев на работу в самоспасателе, особенностей работы составных частей и систем самоспасателя, оценки удобства пользования самоспасателем при различных физических нагрузках.

6.2.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- движущаяся дорожка со скоростью движения ленты, изменяющейся от 30 до 100 м/мин с погрешностью не более 10 % и обеспечивающая наклон 20 %;

- климатическая камера вместимостью не менее 4 м3, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха от минус 20 ºС до плюс 40 ºС с погрешностью не более  2 ºС, визуальное наблюдение за испытателями-добровольцами и снабженная переговорным устройством;

- ступень площадью (9,0  1,5) дм2 и высотой (2,0  0,1) дм;

- комплект мешков с песком в количестве 10 шт. (масса одного мешка (12,0  0,1) кг;

- помост площадью (2,0  0,1) м2 и высотой (1,5  0,1) м;

- тягонапоромер с пределами измерения (-5…0…+5) кПа и классом точности не ниже 2,5;

- газоанализатор диоксида углерода с пределами измерения от 0 % до 5 % и погрешностью  2,5 %;

- газоанализатор кислорода с пределами измерения от 0 % до 100 % и погрешностью  2 %;

- термопара, например хромель-копелевая c диаметром электродов 0,2 мм;

- вторичный прибор для измерения температуры с верхним пределом измерения 100 ºС и классом точности 0,25;

- секундомер с ценой деления 0,2 с;

- метроном или любое устройство, обеспечивающее подачу от 20 до 120 звуковых сигналов в минуту через равные промежутки времени;

- термометр для измерения температуры тела с погрешностью не более 0,1 оС;

- тонометр медицинский манометрический с погрешностью не более 2 мм рт. ст.;

- весы медицинские.

6.2.3 Порядок подготовки к проведению испытаний:

- к испытаниям допускают испытателей-добровольцев, имеющих регулярный практический опыт в использовании самоспасателей и допущенных к испытаниям врачом, а также изучивших руководство по эксплуатации самоспасателя. Испытатели-добровольцы не должны в течение 24 ч перед испытанием выполнять тяжелую физическую работу и принимать алкоголь. Испытатели-добровольцы должны получить полную информацию о характере и объеме испытаний;

- перед испытаниями испытателей-добровольцев подвергают медицинскому осмотру, измеряют температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление, массу;

- разрешение на использование самоспасателей в испытаниях дает лицо, назначенное ответственным за испытания;

- лицевую часть самоспасателя оборудовать штуцерами для подключения тягонапорамера и термопары (в случае замера температуры вдыхаемой ГДС), ДМ – двумя штуцерами для отбора и возврата анализируемой ГДС. Место монтажа штуцеров должно быть в соответствии с РКД на самоспасатель;

- для испытаний при положительных температурах испытатель-доброволец должен быть одет в хлопчатобумажную рабочую одежду, а при отрицательной температуре – в соответствии с температурой испытания;

- перед испытаниями при температуре окружающей среды минус 20 ºС самоспасатели предварительно выдерживаются при этой температуре в течение 30 мин.

6.2.4 Порядок проведения испытаний:

- испытания проводить путем выполнения испытателями-добровольцами дозированной физической работы, имитирующей реальную нагрузку при эвакуации;

- дозированную физическую нагрузку осуществлять путем выполнения комплекса упражнений на оборудовании по 6.2.2 в лабораторных условиях при температуре окружающей среды от 16 ºС до 32 ºС:

1) при выполнении физических упражнений на четырех самоспасателях четырьмя испытателями-добровольцами;

2) в состоянии покоя на одном самоспасателе одним испытателем-добровольцем;

- при температуре окружающей среды минус 20 ºС на двух самоспасателях двумя испытателями-добровольцами.

Упражнение по эвакуации для аппаратов с номинальным ВЗД более 30 мин делится на равные этапы, следующие один за другим. В каждом из этих этапов испытатель должен выполнять следующие действия № 16, 20, 17, 18 в соответствии с ГОСТ Р EN 13274-2.

Количество упражнений зависит от класса аппарата. Финальная часть упражнения может проводиться на беговой дорожке (ходьба на уровне земли со скоростью 5,0 км/ч).

Упражнение по эвакуации для аппаратов с номинальным ВЗД 30 мин и менее состоит из следующие виды деятельности:

- № 16 в соответствии с ГОСТ Р EN 13274-2;

- ходьба по беговой дорожке, имеющей наклон 20 %, со скоростью 2,4 км/ч вплоть до окончания испытания.

Допускается выполнение упражнения в виде ходьбы по беговой дорожке со скоростью 5,6 км/ч от начала до окончания испытания.

Испытание в состоянии покоя должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р EN 13274-2, вид деятельности № 1.

Во время испытаний должны непрерывно измеряться и регистрироваться содержание кислорода и диоксида углерода во вдыхаемом газе или в ДМ, сопротивление дыханию, а также температура вдыхаемой ГДС (при необходимости).

6.2.5 Испытания прекращают в одном из следующих случаев по достижению:

- ВЗД, заданного в РКД;

- сопротивления дыханию на вдохе 3500 Па;

- объемной доли диоксида углерода в ДМ 3 % при выполнении физических нагрузок;

- объемной доли диоксида углерода в ДМ 1,5 % в состоянии покоя;

- объемной доли кислорода в ДМ менее 19 %;

- при невозможности испытателем-добровольцем закончить испытание.

6.2.6 По окончании каждого опыта испытатель-доброволец должен сообщить о самочувствии, степени усталости и дать объективную оценку испытуемого самоспасателя по следующим показателям:

- легкость одевания и снятия;

- возможность регулирования, безопасность и комфорт системы крепления (при наличии);

- комфорт лицевой части;

- совместимость с кожей;

- комфорт ношения и равновесие самоспасателя;

- ясность видения через очковый узел лицевой части, включая запотевание, видимость знака (например, вывески ВЫХОД), состоящего из букв высотой 150 мм на расстоянии 6 м;

- достаточность поля зрения;

- возможность передачи речи;

- маневренность (перекручивание гофрированной трубки);

- свобода движения головы по отношению к гофрированной трубке;

- комфортность дыхания (например, температура, сопротивление дыханию);

- эффективность слюносборника (при наличии);

- попадание химических веществ в дыхательные пути;

- переносимость температуры поверхности самоспасателя, обращенной к пользователю;

- любые другие комментарии относительно конструкции самоспасателя или материалов, используемых в конструкции;

- любые другие комментарии, сообщенные пользователем.

У испытателя-добровольца после окончания опыта необходимо измерить температуру тела (подмышечную или под языком), частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление.

Результаты занести в протокол, оформленный по форме, принятой в испытательной лаборатории.

6.2.7 Результат проверки работоспособности самоспасателя считать положительным, если во всех определениях (при различных температурах окружающего воздуха) величина сопротивления дыханию не превышает значения, указанного в 6.2.5, объемная доля диоксида углерода не более указанной в 6.2.5, объемная доля кислорода не менее указанной в 5.1.1.3, температура вдыхаемой ГДС не более указанной в 5.1.1.6.

## 6.3 Определение продолжительности и удобства включения в самоспасатель

6.3.1 Продолжительность включения в самоспасатель определяют с помощью секундомера с ценой деления 0,2 с. Перед испытаниями испытателя знакомят с правилами вскрытия и включения в самоспасатель. При испытаниях самоспасатель находится на испытателе в походном положении, а испытатель — в положении стоя. Испытатели должны включиться в самоспасатель (надеть лицевую часть и запустить самоспасатель) без посторонней помощи. Испытывают не менее трех образцов.

6.3.2 По окончании испытания испытатель должен оценить удобство вскрытия и включения в самоспасатель как «удовлетворительное» или «неудовлетворительное».

6.3.3 Результат считают положительным, если выполняется требование 5.1.2.9.

## 6.4 Проверка герметичности самоспасателя в жестком футляре

6.4.1 Проверка герметичности самоспасателей в жестком футляре может проводиться двумя методами:

а) при внешнем избыточном давлении 4900 Па  200 Па;

б) погружением в горячую воду.

6.4.2 Проверка герметичности самоспасателей по методу а).

6.4.2.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- герметично закрывающаяся камера, снабженная манометром, с пределом измерения не менее 5500 Па и абсолютной погрешностью не более 20 Па;

- секундомер любого типа с ценой деления 0,2 с или таймер, входящий в состав средства.

- набор вкладышей.

6.4.2.2 Порядок подготовки к проведению испытаний

Подбирают и устанавливают в камеру вкладыши таким образом, чтобы после помещения в нее самоспасателя свободный объем камеры не превышал объем самоспасателя более чем на 35 %.

6.4.2.3 Порядок проведения испытания

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 15 ºС до 35 ºС.

Самоспасатель помещают в камеру, создают в ней давление (4900  200) Па, включают секундомер и наблюдают за скоростью изменения давления.

Результат считают положительным, если скорость, изменения давления соответствует нормативам, установленным в РКД на самоспасатель конкретного вида, но не превышает величину 500 Па за 15 с.

6.4.3 Проверка герметичности самоспасателей по методу б).

6.4.3.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- ванна необходимого объема с водой, нагретой до 50 ºС.

6.4.3.2 Порядок проведения испытания

Самоспасатель в футляре полностью погружают в воду на 5 мин. При этом не должно наблюдаться никакого выделения пузырьков.

6.4.3.3 Результат проверки считать положительным, если при проверке погружением в горячую воду не происходит выделение пузырьков.

6.4.4 Допускается определять герметичность самоспасателя в ходе эксплуатации при помощи индикатора герметичности, если это отражено в эксплуатационной документации на самоспасатель.

## 6.5 Определение герметичности воздуховодной системы самоспасателей

6.5.1 Средства испытаний:

- установка, позволяющая герметично подключить воздуховодную систему самоспасателя, создать и измерить в ней избыточное или вакуумметрическое давление в заданных пределах с погрешностью не более  20 Па;

- секундомер любого типа с ценой деления 0,2 с или таймер, входящий в состав установки.

6.5.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- присоединить к установке воздуховодную систему самоспасателя.

- создать в воздуховодной системе вакуумметрическое давление от 1100 до 1200 Па, сделать выдержку 1 – 2 мин для стабилизации системы. Установить вакуумметрическое давление 1000 Па, включить секундомер и через 1 мин зарегистрировать изменение давления в воздуховодной системе;

- для проверки герметичности воздуховодной системы самоспасателя при избыточном давлении загерметизировать КИД, создать в воздуховодной системе избыточное давление от 1100 до 1200 Па, сделать выдержку 1 – 2 мин. Затем установить избыточное давление 1000 Па, включить секундомер и через 1 мин зарегистрировать изменение давления в воздуховодной системе.

6.5.3 Результаты испытаний считаются положительными, если изменение давления не превышает требований 5.1.1.8.

## 6.6 Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки

6.6.1. Проверку внешнего вида, отдельных конструктивных требований (5.1.2), комплектности (5.3), маркировки (5.4) и упаковки (5.6) самоспасателей произвести визуально.

## 6.7 Определение поверхностного сопротивления неметаллических частей самоспасателей

6.7.1 Поверхностное сопротивление неметаллических частей самоспасателя определяется по ГОСТ 6433.2 и должно соответствовать требованиям 5.1.2.19.

## 6.8 Определение массы самоспасателей

6.8.1 Средства испытаний:

- весы с верхним пределом измерения до 10 кг и с ценой деления 5 г.

6.8.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- произвести взвешивание полностью укомплектованного готового к ношению или хранению на рабочем месте самоспасателя с погрешностью  0,01 кг;

- произвести взвешивание готового к "боевому" применению самоспасателя с погрешностью  0,01 кг;

Результат испытания считается положительным, если выполняются требования 5.1.2.3.

## 6.9 Проверка усилия вскрытия футляра самоспасателя, прочности соединения элементов воздуховодной системы самоспасателя и прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ

6.9.1 Средства испытаний:

- динамометр, позволяющий измерить усилие до 200 Н;

- любой шнур, выдерживающий усилие не менее 250 Н;

- грузы массой 10 кг и 20 кг.

6.9.2 Усилие вскрытия самоспасателя определяют воздействием груза массой 20 кг.

Груз, лежащий на какой-либо площадке, прикрепляют шнуром к устройству для вскрытия самоспасателя. Самоспасатель держат за корпус и медленно, без рывков поднимают вверх до отрыва груза от площадки. Проводят не менее двух испытаний. Результат считают положительным, если под действием груза произошло вскрытие самоспасателя.

6.9.3 Прочность соединения элементов воздуховодной системы самоспасателя.

После вскрытия самоспасателя элементы воздуховодной системы, подлежащие проверке, прикрепляют шнуром к грузу массой 10 кг, лежащему на площадке, и медленно, без рывков, поднимают вверх до отрыва груза от пола.

Проводят не менее двух испытаний.

6.9.4 Порядок проведения испытаний при проверке прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ:

- подвесить динамометр в вертикальном положении за крючок верхней проушины так, чтобы шкала динамометра была хорошо видна;

- извлечь КИД из фланца ДМ, не отсоединяя нити;

- надеть петлю из шнура, сложенного вдвое на нить в месте ее крепления к КИД, затянуть петлю и зацепить ее за нижний крючок динамометра;

- медленно тянуть ДМ вертикально вниз до достижения усилия по динамометру 49 Н и выдержать 10 с.

Проверку проводить на двух самоспасателях.

6.9.5 Результат проверки усилия вскрытия самоспасателя, прочности соединения элементов воздуховодной системы самоспасателя и прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ считать положительным, если он соответствует 5.1.1.20 – 5.1.1.22.

## 6.10 Определение сопротивления КИД

6.10.1 Средства испытаний:

- установка, позволяющая герметично подключить самоспасатель или ДМ и создать через КИД постоянный поток воздуха с объемным расходом в заданных пределах.

6.10.2 Порядок подготовки и проведения испытания:

- присоединить самоспасатель (ДМ) к установке с помощью присоединительного устройства;

- в воздуховодной системе самоспасателя со стороны лицевой части создать постоянный поток сухого воздуха с объемным расходом в соответствии с требованиями 5.1.2.23 и измерить разность давления на входе и выходе из системы.

6.10.3 Результат считается положительным, если при заданном объемном расходе воздуха сопротивление КИД соответствует требованиям 5.1.2.23.

## 6.11 Определение объема ДМ

6.11.1 Средства испытаний:

- установка, позволяющая герметично подключить самоспасатель или ДМ, собранная по схеме, изображенной на рисунке 2.

6.11.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- подключить рабочую часть самоспасателя к установке;

- включить установку на нагнетание, при этом регулирующий вентиль 4 на линии газового счетчика должен быть закрыт. Наполнение ДМ вести до срабатывания КИД или до давления 400 Па при отсутствии КИД;

- закрыть вентиль 3, открыть вентиль 4, включить источник разрежения и вести отсасывание до вакуумметрического давления 200 Па или давления открытия легочного автомата.

5

4

6

7

8

9

10

2

3

1

1, 3, 4 – регулирующий вентиль; 2 – устройство подачи воздуха; 
5 – присоединительное устройство; 6 – самоспасатель (ДМ); 
7 – мановакуумметр с пределом измерения до 2500 Па и абсолютной огрешностью не более  20 Па; 8 – КИД; 9 – газовый счетчик с пределами измерения от 0,3 до 10,0 дм3/мин и относительной погрешностью не более  1 %; 10 – источник разрежения

Рисунок 2 – Схема установки для определения объема ДМ

6.11.3 Объем воздуха, прошедший через газовый счетчик, принимается за объем ДМ. Считать результат положительным, если объем ДМ соответствует требованиям 5.1.2.24.

## 6.12 Определение усилия срабатывания органов ручного управления

6.12.1 Средства испытаний:

- оборудование, например, динамометр, позволяющее определить усилие, которое необходимо приложить к органам ручного управления самоспасателя (кнопки, рычаги, маховики и др.) для включения (выключения) соответствующих устройств с погрешностью  5 %.

6.12.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- приложить усилие для вентилей в точке, лежащей на маховике вентиля и максимально удаленной от оси маховика вентиля. При испытании рычагов, кнопок усилие прикладывают в направлении действия органа управления.

6.12.3 Результат испытания считается положительным, если значение усилия, необходимого для включения (выключения) органов ручного управления самоспасателя, соответствует требованиям 5.1.2.25.

## 6.13 Определение герметичности дыхательных клапанов

6.13.1 Средства испытаний:

- установка, схема которой изображена на рисунке 3, с присоединительным устройством 5, позволяющим герметично подключить клапанную коробку 6 или отдельный клапан.

2

3

4

5

6

7

8

1

1, 3 – регулирующий вентиль; 2 – устройство подачи воздуха; 4 – расходомер с верхним пределом измерения 1 дм3/мин и относительной погрешностью не более  2,5 %; 5 – присоединительное устройство; 6 – клапанная коробка; 7 – мановакуумметр с пределом измерения до 2500 Па и абсолютной погрешностью не более  20 Па; 8 – пробка

Рисунок 3 – Схема установки для определения герметичности дыхательных

клапанов

6.13.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- для проверки клапана вдоха подключить присоединительное устройство 5 к центральному отверстию клапанной коробки 6, заглушить штуцер клапана выдоха резиновой пробкой 8;

- для проверки клапана выдоха подключить присоединительное устройство 5 к штуцеру клапана выдоха клапанной коробки 6;

- полностью открыть вентиль 1 и включить устройство подачи воздуха 2 на небольшой расход. Приоткрыть вентиль 3 и с помощью вентиля 1 регулировать поток воздуха таким образом, чтобы давление над клапаном было равно 500 Па. При наличии утечки через клапан определить ее значение по расходомеру 4, которое должно соответствовать требованиям 5.1.2.26.

## 6.14 Определение значения величины постоянной подачи кислорода

6.14.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- расходомер с верхним пределом измерения 5 дм³/мин и относительной погрешностью не более 2 %.

6.14.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- в самоспасателе выключить из работы КИД, к штуцеру для подсоединения лицевой части присоединить расходомер, открыть вентиль баллона и после наполнения ДМ определить постоянную подачу кислорода.

6.14.3 Результат испытания считается положительным, если выполняются требования 5.1.3.9 или 5.1.3.11 или 5.1.4.

## 6.15 Определение давления срабатывания легочного автомата

6.15.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- источник разрежения, обеспечивающий скорость отсоса до 100 дм³/мин с погрешностью не более 5 %;

- расходомер с верхним пределом измерения 105 дм³/мин и основной погрешностью не более  2,5 %;

- мановакуумметр с диапазоном измерений (– 1000…0...+ 1000) Па с погрешностью не более 20 Па;

- муляж головы человека.

6.15.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- на муляж головы человека надеть лицевую часть самоспасателя. К муляжу присоединить мановакуумметр, а также последовательно расходомер и источник разрежения;

- при рабочем давлении кислорода в баллоне открыть вентиль баллона и с помощью источника разрежения создать в системе самоспасателя объемный расход кислорода 10 дм³/мин (контролировать по расходомеру). По мановакуумметру определить вакуумметрическое давление, при котором начинает работать легочный автомат;

- затем полностью открыть клапан легочного автомата и по расходомеру определить объемный расход кислорода;

- повторить испытания при давлении в баллоне, равном 3 МПа.

6.15.3 Результаты испытаний считаются положительными, если выполняются требования 5.1.3.10 или 5.1.3.11.

## 6.16 Испытания на надежность

6.16.1 Проверка вероятности сохранения исправности проводится на 80 образцах, хранившихся на складах или на объектах в ожидании эксплуатации в течение пяти лет. В случае отсутствия указанного количества самоспасателей с таким сроком хранения допускается использовать новые самоспасатели из выпускаемых партий, подвергнувшиеся пяти циклам климатических испытаний согласно 6.21, являющихся ускоренными испытаниями на хранение в средней климатической зоне. Количество отбираемых от партии образцов определяется программой испытаний на надежность.

Результат проверки считается положительным, если после пяти лет хранения (естественного или ускоренного) все 80 самоспасателей соответствуют всем требованиям нормативной и конструкторской документации.

6.16.2 Вероятность безотказной работы самоспасателя за ВЗД подтверждается всем комплексом испытаний.

Проверку проводят по ГОСТ 27.410.

Исходными данными для проверки являются:

- браковочный уровень вероятности работы R (t) = 0,98;

- приемочный уровень вероятности работы R (t) = 0,998;

- риск поставщика (изготовителя) ( = 0,2);

- риск потребителя (заказчика) ( = 0,2).

Для подтверждения заданной вероятности безотказной работы самоспасателя необходимо провести не менее 80 испытаний на установке "ИЛ" или с участием испытателей-добровольцев.

Допускается засчитывать результаты аналогичных испытаний самоспасателей по 6.16.1, а также других видов испытаний (например, приёмосдаточных, периодических и т.п.).

Результат считается положительным, если при проведении проверки не произошло ни одного отказа.

Отказом считается один из случаев, когда до истечения требуемого ВЗД:

- объёмная доля диоксида углерода на вдохе или в ДМ превысила 3 %;

- объемная доля кислорода на вдохе или в ДМ не соответствовала 5.1.1.3;

- сопротивление дыханию превысило значения, указанные в 5.1.1.5 или 6.2.5;

- температура вдыхаемого воздуха превысила значения, указанные в 5.1.1.6;

- испытатель не смог начать или продолжить работу в самоспасателе.

## 6.17 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия транспортных нагрузок

6.17.1 Средства испытаний:

- ударный стенд, обеспечивающий имитацию транспортирования самоспасателей в упаковке изготовителя в условиях 5.1.6.2.

6.17.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- поместить самоспасатели в транспортную упаковку в соответствии с РКД;

- транспортную упаковку с самоспасателями жестко закрепить на стенде в положении, определяемом надписью или условным знаком на упаковке "Верх". Испытания провести в условиях 5.1.6.2.

6.17.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателей, в том числе по 5.1.2.8, и выполняются требования по:

- герметичности жесткого футляра в соответствии 5.1.1.7;

- герметичности воздуховодной системы в соответствии 5.1.1.8;

- подаче кислорода и давлению открытия клапана легочного автомата в соответствии с 5.1.3.9 – 5.1.3.11, 5.1.4;

- показателям, полученным при испытании на номинальном режиме (объемная доля диоксида углерода, температура вдыхаемой ГДС, сопротивление дыханию), в соответствии 5.1.1.4 – 5.1.1.6.

## 6.18 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия вибрационной нагрузки

6.18.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- стенд, обеспечивающий создание нагрузки в диапазоне частот от 50 до 60 Гц с погрешностью  8 % и амплитудой 0,4 мм с погрешностью  10 %;

- контейнер, имитирующий транспортную упаковку самоспасателя при транспортировании к месту применения.

6.18.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- самоспасатель в собранном виде вертикально закрепить в контейнере и в этом положении жестко прикрепить футляр к столу стенда;

- испытания проводить в течение 60 мин в направлении "вверх-вниз" с частотой от 50 до 60 Гц и амплитудой 0,4 мм.

6.18.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателей, в том числе по 5.1.2.8, и выполняются требования по:

- герметичности жесткого футляра в соответствии 5.1.1.7;

- герметичности воздуховодной системы в соответствии 5.1.1.8;

- подаче кислорода и давлению открытия клапана легочного автомата в соответствии с 5.1.3.9 – 5.1.3.11, 5.1.4;

- показателям, полученным при испытании на номинальном режиме (объемная доля диоксида углерода, температура вдыхаемой ГДС, сопротивление дыханию), в соответствии 5.1.1.4 – 5.1.1.6.

## 6.19 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после падения

6.19.1 Самоспасатель подвергают троекратному падению с высоты (1,5  0,1) м на бетонный пол в различных положениях:

- горизонтально на боковую поверхность — один раз;

- вертикально на дно — один раз;

- вертикально на крышку — один раз.

6.19.2 Результат испытания считается положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателей, в том числе по 5.1.2.8, и выполняются требования по:

- герметичности жесткого футляра в соответствии 5.1.1.7;

- герметичности воздуховодной системы в соответствии 5.1.1.8;

- подаче кислорода и давлению открытия клапана легочного автомата в соответствии с 5.1.3.9 – 5.1.3.11, 5.1.4;

- показателям, полученным при испытании на номинальном режиме (объемная доля диоксида углерода, температура вдыхаемой ГДС, сопротивление дыханию), в соответствии 5.1.1.4 – 5.1.1.6.

## 6.20 Испытания самоспасателей на раздавливание

6.20.1 Испытания проводят медленным раздавливанием самоспасателей на гидравлическом прессе в трех положениях:

- в вертикальном и наклонном (по диагонали самоспасателя) — с усилием 
98 кН;

- в горизонтальном — с усилием 392 кН.

Для испытаний отбирают три самоспасателя, каждый из которых подвергают раздавливанию в одном из указанных положений.

6.20.2 После испытаний не должно наблюдаться высыпание регенеративного продукта из самоспасателей.

## 6.21 Климатические испытания

6.21.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- климатическая камера вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от минус 50 ºС до плюс 60 оС с погрешностью не более  2 оС;

- камера тепла и влаги вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от 20 ºС до 50 оС с погрешностью не более 
 2 оС и влажности от 45 % до 95 % с погрешностью не более  5 %.

6.21.2 Самоспасатели в упаковке помещают в климатическую камеру и устанавливают режимы температуры и влажности в следующей последовательности:

- понижают температуру в камере до минус (40  2) ºС и выдерживают самоспасатели при этой температуре в течение 20 ч. Относительная влажность не нормируется;

- повышают температуру в камере до (50  2) ºС и выдерживают самоспасатели при этой температуре в течение 36 ч, после чего понижают температуру до 
(20  2) ºС и выдерживают самоспасатели 4 ч. Относительная влажность не нормируется;

- понижают температуру в камере до минус (15  2) ºС и выдерживают самоспасатели при этой температуре не менее 2 ч, затем повышают температуру до 
(15  2) ºС и одновременно доводят относительную влажность воздуха до (95  3) %. Выдерживают самоспасатели еще 2 ч. Цикл повторяют пять раз;

- повышают температуру в камере до (40  2) ºС и выдерживают самоспасатели 4 ч при ненормируемой влажности, после чего повышают относительную влажность воздуха до (95  3) % и выдерживают самоспасатели при заданных значениях температуры и влажности еще 120 ч.

По истечении указанного времени отключают обогрев и выдерживают самоспасатели в камере еще 10 ч.

Скорость изменения температуры и влажности не нормируется.

6.21.3 Испытывают не менее трех самоспасателей.

6.21.4 Самоспасатели считают выдержавшими климатические испытания, если при визуальном осмотре защитные покрытия, резиновые детали и ремни находятся в удовлетворительном состоянии, не обнаружено коррозии металлических поверхностей, самоспасатели герметичны и выдержали испытания по номинальному ВЗД.

6.21.5 Последовательность режимов, приведённых в 6.21.2, имитирует один год естественного хранения в неотапливаемом хранилище, расположенном в средней климатической зоне. При имитации отапливаемого хранилища режимы с отрицательными температурами следует исключить.

## 6.22 Проверка стойкости самоспасателя к кратковременному воздействию пламени

6.22.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

а) установка, схема которой изображена на рисунке 4, состоящая из:

1) штатива 8 с приводом 11, позволяющим регулировать скорость вращения до 100 мм/с;

2) баллона с пропаном 1, снабженного регулятором давления 3 и манометром 4;

3) пропановой горелки с регулятором высоты пламени;

4) термоэлектрического преобразователя любой конструкции;

5) вторичного прибора для измерения температуры с верхним пределом измерения до 900 ºС и классом точности 0,5;

6) экрана 9 для равномерного горения пламени;

б) секундомер с ценой деления 0,2 с.

6.22.2 Порядок подготовки и проведение испытаний:

- закрепить воздуховодную систему самоспасателей на штативе (см. рисунок 4) таким образом, чтобы испытуемая часть находилась на расстоянии 20 мм от верхнего края горелки. Температура пламени на высоте 20 мм от верхнего края горелки в зоне испытания должна составлять (800  50) ºС, общая высота пламени – (40  5) мм;

- отрегулировать скорость вращения от 55 до 65 мм/с;

- пропускать каждую часть воздуховодной системы самоспасателя через пламя горелки только один раз.

1 – баллон с пропаном; 2,6 – клапаны; 3 – регулятор давления; 4 – манометр; 
5 – пламегаситель; 7 – пламя; 8 – штатив; 9 – экран; 10 – горелка; 11 – привод с регулятором скорости

Рисунок 4 – Схема установки для испытаний на воздействие открытого пламени

6.22.3 Испытания проводить на двух самоспасателях.

После воздействия пламени части самоспасателя, которые при эксплуатации находятся под влиянием внешней среды, должны прекращать гореть в течение 5 с после удаления из пламени горелки, у самоспасателей проверить:

- герметичность самоспасателя в жестком футляре (при наличии) в соответствии с 6.4;

- герметичность воздуховодной системы самоспасателей в соответствии с 6.5.

6.22.4 Результат испытаний считать положительным, если он соответствует требованиям 5.1.1.7 (при наличии жесткого футляра), 5.1.1.8.

## 6.23 Определение устойчивости самоспасателей к дезинфицирующим растворам

6.23.1 Материалы:

- марлевые салфетки размером 100 × 100 мм;

- водный раствор (6  1) % перекиси водорода;

- водный раствор (1,0  0,2) % хлорамина;

- водный раствор (8  1) % борной кислоты;

- водный раствор (0,5  0,1) % марганцовокислого калия;

- водный раствор (1/5000) диоцида;

- водный раствор (0,5  0,1) % хлоргексидина;

- спирт этиловый ректификованный.

6.23.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

- проверку провести поочередно и отдельно каждым дезинфицирующим раствором;

- намочить в выбранном растворе (спирте) марлевую салфетку, отжать ее и пятикратно обтереть поверхности: лицевой части, дыхательных трубок, ДМ, клапанной (соединительной) коробки и сигнального устройства самоспасателя с интервалом между протирками 15 мин. Перед каждой протиркой марлевую салфетку следует смачивать заново. Объем каждого раствора должен быть не менее 50 мл.

6.23.3 Результат испытания считается положительным, если после протирок всеми перечисленными водными растворами, а также спиртом отсутствуют визуально наблюдаемые изменения поверхностных слоев обработанных составных частей самоспасателя.

6.23.4 Процедура очистки и дезинфекции должна осуществляться 30 раз.

# 7 Правила отбора образцов

## 7.1 Метод отбора образцов в выборку

Отбор образцов для подтверждения соответствия проводится по ГОСТ 18521 методом многоступенчатого отбора.

## 7.2 Объем выборки

Объем выборки определяется конструкторской документацией на конкретный самоспасатель.

# Приложение А
(рекомендуемое) 
Описание установки ИЛ

А.1 Схема установки ИЛ показана на рисунке А. 1.

QI

4а

QI

1б

QI

1а

FI

1в

FI

2а

FI

3а

3а

FI

6а

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

18

17

4

5

14

16

3

3

4

6

QI

5а

QI

6б

1

2

5

6

Приборы на щите

1 – баллон по ГОСТ 949 с диоксидом углерода по ГОСТ 8050; 2 – насос вспомогательный; 3 – вентиль регулирующий; 4 – смеситель; 5 – насос основной; 6 – мешок компенсационный; 7 – клапан антивозвратный; 8 – кран трехходовой; 9 – клапанная коробка; 10 – термостат–увлажнитель; 11 – пополняющий резервуар; 12 – элемент электронагревательный; 13 – психрометр; 14 – электроклапан пневматический; 15 – тройник; 16 – самоспасатель; 17 – кювета для конденсата; 18 – холодильник;

1а, 4а – автоматический газоанализатор диоксида углерода с пределами измерения от 0 % до 10 % и погрешностью  2,5 %;

1б – автоматический газоанализатор кислорода с пределами измерения от 0 % до 100 % и погрешностью  2,5 %;

1в, 3а – счетчик газовый любой конструкции с относительной погрешностью не более  1,5%;

2а – расходомер с верхним пределом измерения 10 дм3/мин и основной погрешностью не более  2,5 %;

5а – тягонапоромер с верхним пределом измерения 3 кПа и классом точности 1,5;

6а – преобразователь термоэлектрический малоинерционный, например, хромель-копелевый с диаметром электродов 0,2 мм, диаметром кожуха не более 1,6 мм;

6б – потенциометр с классом точности 0,25 и пределами измерения от 0 ºС до 100 ºС.

Рисунок А.1 – Схема установки "ИЛ"

А.2 Заданный режим дыхания в процессе испытания самоспасателей обеспечивается основным насосом 5 сильфонного, мембранного или поршневого типа, создающим пульсирующий поток ГДС с изменением объемного расхода, близким к синусоидальному. С основным насосом соединены линии вдоха и выдоха, система подачи диоксида углерода. Линия выдоха включает в себя термостат-увлажнитель 10, показанный на рисунке А.2, и психрометр 13. Уровень воды в термостате-увлажнителе поддерживается постоянным с помощью пополняющего резервуара 11. Вода в термостате-увлажнителе нагревается элементом электронагревательным 12, температура воды поддерживается постоянной с помощью терморегулирующего устройства. Регулированием температуры в термостате-увлажнителе создаются требуемые значения температуры и влажности ГДС. При этом разница показаний сухого и смоченного термометров психрометра должна находиться от 0,1 оС до 1 оС. На линии вдоха расположен водяной холодильник 18, показанный на рисунке А.3, регулировка которого осуществляется путем подачи воды таким образом, чтобы температура ГДС за холодильником отличалась от комнатной не более чем на 2 С. Отвод конденсата из холодильника осуществляют в герметично присоединенную кювету для конденсата 17. Линии вдоха и выдоха присоединяют к основному насосу через клапанную коробку 9. Система подачи диоксида углерода содержит баллон 1 с редуктором, вентиль регулирующий 3, расходомер 2а, счетчик газовый 3а, мешок компенсационный 6 и клапан антивозвратный 7.

А.3 Самоспасатель присоединяют к выходному патрубку тройника 15, показанного на рисунке А.4. Два других патрубка тройника соединяют с линиями вдоха и выдоха установки "ИЛ" через электроклапаны пневматические 14. На тройнике имеются два штуцера для присоединения тягонапоромера 5а и установки преобразователя термоэлектрического 6а, соединенного с потенциометром 6б.

Для контроля объемной доли диоксида углерода в ГДС на линии выдоха непосредственно на выходе из термостата-увлажнителя отбирают пробу, которая затем через газоанализатор диоксида углерода 4а возвращается в линию выдоха перед входом в термостат-увлажнитель.

Установка "ИЛ" снабжена системой пропорционального отбора ГДС из линии вдоха (насосом вспомогательным 2), позволяющей анализировать объемную долю диоксида углерода во вдыхаемой ГДС. При этом ГДС, отсасываемую вспомогательным насосом, прокачивают через газоанализаторы кислорода 1б и диоксида углерода 1а, после чего пропускают через счетчик газовый 1в и сбрасывают в атмосферу. Сброс соответствует значению объема потребляемого кислорода. Отбор ГДС осуществляется из линии вдоха после холодильника.

Так как в данной установке "ИЛ" отсутствует полная имитация потребления кислорода, фиксируемое значение объемной доли кислорода не является истинной величиной и может служить только в качестве параметра, позволяющего судить о герметичности испытуемого самоспасателя, герметичности установки "ИЛ", герметичности присоединения самоспасателя к установке "ИЛ".

В зависимости от испытуемого изделия в качестве тройника 15 применяются:

- тройник для самоспасателя с центральным резьбовым соединением – рисунок А.4;

- макет головы (голова Шеффилда) для испытаний самоспасателей с маской или шлемом – рисунок А.5;

- тройник для самоспасателя с загубником – рисунок А.6.

1 – штуцер, направленный к клапанной коробке; 2 – пополняющий 
резервуар; 3 – терморегулирующее устройство; 4 – штуцер, направленный к электроклапану выдоха; 5 – электронагреватель

Рисунок А.2 – Схема термостата-увлажнителя

1 – штуцер, направленный к ИЛ; 2 – входное отверстие для охлаждающей  воды; 
3 – выходное отверстие для охлаждающей воды;  4 – штуцер для контролирования 
уровня воды; 5 – штуцер для подключения тройника

Рисунок А.3 – Схема холодильника

1 – выходной патрубок тройника; 2 – штуцер для присоединения тягонапоромера; 3 – патрубок, направленный к линии выдоха установки "ИЛ"; 4 – патрубок, направленный к линии вдоха установки "ИЛ"; 5 – штуцер для установки термоэлектрического преобразователя

Рисунок А.4 – Тройник для самоспасателя с центральным резьбовым соединением

1 – точка замера температуры на выдохе; 2 – точка замера температуры на вдохе; 3 – точка замера давления; 4 – термоэлектрический преобразователь; 5 – место подсоединения тягонапоромера; 6 – макет головы (голова Шеффилда)

Рисунок А.5 – Макет головы для испытаний самоспасателей с маской

1 – выходной патрубок тройника; 2 – штуцер для присоединения тягонапоромера; 3 – патрубок, направленный к линии выдоха установки "ИЛ"; 4 – патрубок, направленный к линии вдоха установки "ИЛ"; 5 – штуцер для установки термоэлектрического преобразователя

Рисунок А.6 – Тройник для самоспасателя с загубником

### Библиография

[1]   Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под

давлением

| УДК 614.894 : 006.354 ОКС 13 340 30 Т58 Ключевые слова: самоспасатель, сжатый кислород, химически связанный кислород, технические характеристики, методы испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по научной работе ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Руководитель разработки начальник отдела индивидуальных средств защиты (ОИСЗ) ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Начальник сектора ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" |  | Б.В. Путин С.Б. Путин С.В. Гудков А.А. Русанов |