ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТ Р

(проект,

первая

редакция)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Метод определения температуры вдыхаемого воздуха

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Корпорация "Росхимзащита" (ОАО "Корпорация "Росхимзащита").

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _______________ № ___________.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.007-74.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Метод определения температуры вдыхаемого воздуха

Occupational safety standards system. Personal protective means for respiratory
sistem. Method for determination of breath air temperature

Дата введения – 201 – –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения температуры вдыхаемого воздуха при пользовании изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Стандарт применяется при физиолого-гигиенической оценке изолирующих СИЗОД по температуре вдыхаемого воздуха при испытаниях с участием испытателей-добровольцев.

# 2 Аппаратура и материалы

## 2.1 Для измерения температуры вдыхаемого воздуха при пользовании изолирующими СИЗОД должны быть применены следующие аппаратура и материалы:

- термоэлектрический преобразователь малоинерционный градуировки ХК с диметром электродов 0,2 мм;

- регистрирующий прибор с частотой опроса датчика не менее 30 Гц;

- персональный компьютер с программным обеспечением для отображения данных регистрирующего прибора.

2.2 Время срабатывания датчика, включая работу регистрирующего прибора, должно быть не более 30 мс (в диапазоне от 10 до 90 % шкалы).

Проект, первая редакция

# 3 Подготовка к измерению

3.1 В зависимости от конструктивных особенностей изолирующих СИЗОД непосредственно перед измерением температуры вдыхаемого воздуха термоэлектрический преобразователь встраивают в загубник или в капюшон с полумаской или в маску на расстоянии не более 2 см от рта испытателя-добровольца (рисунок 1).

3.2 Лицевую часть СИЗОД с вмонтированным термоэлектрическим преобразователем проверяют на герметичность, после этого надевают на испытателя-добровольца и включают СИЗОД в работу.

І вариант                                                                ІІ вариант

І вариант – в случае использования изолирующего СИЗОД с капюшоном с полумаской или маской; ІІ вариант – в случае использования изолирующего СИЗОД с загубником; 1 – капюшон с маской или загубник; 2 – теплообменник; 
3 – термоэлектрический преобразователь; 4 – шланг дыхательный; 5 – прибор регистрирующий; 6 – персональный компьютер.

Рисунок 1 - Принципиальная схема измерения температуры вдыхаемого воздуха

# 4 Проведение измерений

## 4.1 Термоэлектрический преобразователь подключают к регистрирующему прибору. Длина выводных проводников термоэлектрического преобразователя – 1600 мм.

4.2 Регистрирующий прибор подключают к персональному компьютеру, запускают программу обработки данных.

4.3 На каждый опыт ведут протокол по форме, принятой в установленном порядке. К протоколу прилагают распечатку данных регистрирующего прибора.

# 5 Обработка результатов

5.1 За температуру вдыхаемого воздуха отдельного испытания принимают максимальное значение температуры, зарегистрированное прибором на фазах вдоха.

| УДК 543.27:536.5:614.894:006.354 Т58 Ключевые слова: изолирующие СИЗОД, температура вдыхаемого воздуха, метод испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по научной работе ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Руководитель разработки начальник отдела индивидуальных средств защиты (ОИСЗ) ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Начальник сектора ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" |  | Б.В. Путин С.Б. Путин С.В. Гудков А.А. Русанов |