|  | О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О |
| --- | --- |
|  | "КОРПОРАЦИЯ "РОСХИМЗАЩИТА" |

31 4654

ТРенажёр РТ-ШС

Руководство по эксплуатации

ЦТКЕ.8.032.000 РЭ

Содержание

| 1 Описание и работа тренажёра……………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Назначение тренажёра……………………………………. | 4 |
| 1.2 Технические характеристики.……………………………. | 4 |
| 1.3 Состав тренажёра…………………………………………. | 5 |
| 1.4 Устройство и работа………………....……………………. | 6 |
| 1.5 Маркировка……………………………………………….. | 11 |
| 1.6 Упаковка……………………………………...……………. | 12 |
| 2 Описание и работа составных частей……………………… | 12 |
| 3 Использование тренажёра по назначению………………… | 13 |
| 3.1 Эксплуатационные ограничения………………………… | 13 |
| 3.2 Меры безопасности при подготовке тренажёра к использованию ……………………………………......... | 13 |
| 3.3 Подготовка тренажёра к использованию………………... | 14 |
| 3.4 Использование тренажёра………………………………… | 16 |
| 3.5 Возможные неисправности и рекомендации по действиям при их возникновении………………………… | 21 |
| 3.6 Меры безопасности при использовании тренажёра по назначению………………………………………………... | 21 |
| 4 Техническое обслуживание………………………………… | 22 |
| 4.1 Общие указания ………………………………………….. | 22 |
| 4.2 Меры безопасности………………………………………… | 23 |
| 4.3 Порядок технического обслуживания…………………… | 23 |
| 5 Хранение ……………………………………………………. | 26 |
| 6 Транспортирование..………………………………………… | 27 |
| 7 Утилизация ..………………………………………………… | 27 |
| 7.1 Меры безопасности………………………………………. | 27 |
| 7.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке тренажёра на утилизацию………………………. | 28 |
| 7.3 Порядок утилизации…………..………………………….. | 28 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил использования, хранения, транспортирования, технического обслуживания и утилизации тренажёра РТ-ШС (далее тренажёр).

В ОАО «Корпорация «Росхимзащита» можно заказать видеофильм «Тренажёр РТ-ШС».

1 Описание и работа тренажёра

1.1 Назначение тренажёра

1.1.1 Тренажёр предназначен для тренировок и обучения промышленного персонала угольных шахт в условиях «дымной камеры», учебного класса или полигона для получения  устойчивых практических и психологических навыков по правильному использованию штатного самоспасателя ШСС-Т, изучения его устройства и принципа действия.

1.1.2 Тренажёр является учебным изолирующим самоспасателем с химически связанным кислородом многоразового использования.

1.1.3 Тренажёр обеспечивает проведение тренировок при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 30 0С, относительной влажности воздуха до 100 % и атмосферном давлении от 70 до 125 кПа (от 525 до 938 мм рт.ст.). Допускается использование тренажёра при температуре окружающей среды до 40 0С, при этом время пребывания в тренажёре должно определяться в соответствии с действующим Уставом ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ.

1.1.4 Один тренажёр с комплектом запасных частей обеспечивает проведение 60 тренировок при условии замены патрона после каждой тренировки.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Время защитного действия тренажёра – не менее 30 мин при выполнении работы со средней физической нагрузкой.

1.2.2 Сопротивление дыханию в тренажёре – не более            1176 Па (120 мм вод.ст.). В последние 5 мин работы тренажёра до-

пускается увеличение сопротивления до 1372 Па (140 мм вод.ст.).

1.2.3 Температура вдыхаемой из тренажёра газовой дыхательной смеси (ГДС) – не более 55 0С. В последние 5 мин работы тренажёра допускается увеличение температуры до 60 0С.

1.2.4 Объёмная доля кислорода в ГДС на вдохе – не менее 21 %.

1.2.5 Продолжительность включения в тренажёр составляет не более 15 с.

1.2.6 Усилие вскрытия футляра тренажёра – не более 196 Н (20 кгс).

1.3 Состав тренажёра

1.3.1 Состав тренажёра приведён в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование составных частей | Количество, шт. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Тренажёр неснаряженный - крышка футляра - корпус футляра - трубка с загубником - дыхательный мешок - теплоизолятор - очки - стяжная лента - ремень | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2 Комплект запасных частей - трубка с загубником - мешок дыхательный - лента стяжная - шнур - карабин - кольцо заводное - кольцо | 1 2 2 2 3 2 3 3 |
| 3 Комплект инструмента и принадлежностей - ключ в сборе | 1 |
| 4 Патрон РП-Т | 20* (в т.ч. 19 запасных) |
| * Количество дополнительно поставляемых патронов определяется заказом и должно быть кратным числу 20. Рекомендуемое количество патронов – 60 шт. |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Тренажёр (рисунок 1) состоит из корпуса 1 футляра, крышки 2 футляра  и уложенной в футляр рабочей части (рисунок 2).

Корпус 1 и крышка 2 футляра герметизируются двумя стяжными лентами 3, которые вставляются в боковые зацепы 5 корпуса 1 футляра, замыкаются на крышке 2 футляра   и фиксируются ремнём замка 4. На корпусе футляра 1 имеется защёлка 6, которая фиксирует патрон 19 (рисунок 2)  внутри корпуса 1 футляра.

На корпусе футляра крепится плечевой ремень 7.

Рабочая часть тренажёра (рисунок 2) включает в себя: трубку с загубником 9, дыхательный мешок 10, теплоизолятор 16 с растягивающимся держателем 18, очки 17, патрон 19, закреплённый внутри корпуса футляра 1 (рисунок 1), носовой зажим 21. Теплоизолятор 16 крепится к корпусу футляра 1 с помощью металлической скобы, которая вставляется в отверстия на внутренней поверхности корпуса футляра 1.

На крышке футляра 2 на шнуре 13 с карабином 12 закреплена              вставка 11, служащая для удобства укладки составных частей тренажёра при сборке и предотвращения попадания их в разъём между корпусом 1 и крышкой 2 футляра. При вскрытии тренажёра вставка 11 отбрасывается с крышкой футляра 2.

1.4.2 Принципиальная схема тренажёра показана на рисунке 3.

При включении человека в тренажёр органы дыхания и зрения изолируются от окружающей среды с  образованием дыхательного контура, в котором поддерживается состав ГДС, пригодной для дыхания.

Движение потока ГДС в тренажёре осуществляется по маятниковой схеме (рисунок 3). При выдохе ГДС через трубку с загубником 9 попадает в патрон  с регенеративным продуктом 22, в котором поглощается диоксид углерода и влага и выделяется кислород в объеме, пропорциональном объему поглощённых веществ. Из патрона ГДС поступает в дыхательный мешок 10. При вдохе обогащённая кислородом ГДС из дыхательного мешка вторично поступает в патрон, где дополнительно очищается от диоксида углерода, и по трубке возвращается в органы дыхания.              Избыток ГДС из  дыхательного мешка при  выдохе стравливается

через КИД 26. Для обеспечения кислородом в первые минуты пользования тренажёром и для ускорения разработки продукта применяются пусковой брикет 23  и ампула 24, которая раздавливается пружиной 25, находящейся внутри пускового устройства 14            (рисунок 2), при срыве крышки футляра.

6

4

1

2

3

5

7

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – стяжная лента; 4 – ремень замка;

5 – зацеп; 6 – защёлка; 7 – плечевой ремень

Рисунок 1 – Тренажёр в сборе

20

19

18

17

16

2

15

14

13

12

11

10

9

21

2 – крышка футляра; 9 –трубка с загубником; 10 – дыхательный мешок; 11 – вставка; 12 – карабин; 13 – шнур; 14 – пусковое  устройство; 15 – гайка для присоединения трубки с загубником;           16 – теплоизолятор; 17 – очки; 18 – держатель; 19 – патрон;            20 – гайка для присоединения дыхательного мешка; 21 – носовой зажим.

Рисунок 2 – Рабочая часть тренажёра

9

21

24

23

22

19

10

26

27

25

9 –трубка с загубником; 10 – дыхательный мешок; 19 – корпус патрона; 21 – носовой зажим; 22 – регенеративный  продукт;           23 – пусковой брикет; 24 – ампула; 25 – пружина; 26 – КИД;

27 – теплообменник.

Рисунок 3 – Принципиальная схема работы тренажёра

Процесс поглощения диоксида углерода и влаги продуктом сопровождается выделением тепла, поэтому при работе происходит нагрев проходящей через патрон ГДС. Для охлаждения ГДС используется теплообменник  27  из алюминиевой фольги, вставленный в патрубок  загубника.

1.5 Маркировка

1.5.1 На корпусе футляра тренажёра нанесена маркировка:

- месяц и год изготовления;

- номер партии;

- номер тренажёра.

Пример маркировки: 06.08-01-001

1.5.2 На корпусе футляра по всему периметру наклеены ярлыки красного цвета, на которых нанесены надписи: «РТ-ШС», «УЧЕБНЫЙ».

1.5.3 На крышке футляра наклеены пиктограммы с изображением правил использования тренажёра.

1.5.4 На боковой поверхности патрона любой чёрной водостойкой краской, применяемой изготовителем, нанесена маркировка в два ряда:

- в первом ряду – наименование патрона;

- во втором ряду – месяц и год изготовления, номер партии, номер патрона.

Пример маркировки:               РП-Т

06.08-01-001

1.6 Упаковка

1.6.1  Тренажёр поставляется в разобранном виде, в двух упаковках, в одной из которых находятся тренажёры неснаряженные, в другой – патроны. По отдельному заказу к каждому тренажёру неснаряженному дополнительно может поставляться до двух упаковок с патронами.

1.6.2 Тренажёры неснаряженные упакованы по 6 шт. Допускается изменять количество тренажёров неснаряженных в упаковке в зависимости от заказа.

В упаковке с тренажёрами неснаряженными находятся: комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, уложенный в полиэтиленовый мешок, руководство по эксплуатации, формуляры.  В первую упаковку партии вложен паспорт.

1.6.3 Патроны упакованы в ящики по 20 шт. Патроны заварены в полиэтиленовые пакеты и уложены в ящик в вертикальном положении заглушками вверх. В первую упаковку партии патронов вложен паспорт.

## 2 Описание и работа составных частей

2.1 Тренажёр имеет те же составные части, что и самоспасатель ШСС-Т. При изучении составных частей тренажёра и их работы необходимо пользоваться руководством по эксплуатации ВТ 8.154.000 РЭ.

2.2 Для обеспечения многократных тренировок конструкция тренажёра имеет некоторые отличия от конструкции самоспасателя ШСС-Т.

Отличительными конструктивными особенностями тренажёра являются:

- наличие гаек 15, 20 (рисунок 2) для удобного присоединения и отсоединения штуцеров трубки с загубником и дыхательного мешка к  патрону;

- наличие защёлки 6 на корпусе футляра 1 для фиксации патрона  внутри корпуса футляра 1 (рисунок 1);

- наличие заводного кольца на дыхательном мешке 10 для крепления за кольцо на трубке 9 (рисунок 2) .

- наличие карабина 12 на шнуре 13 крышки футляра 2 для крепления за кольцо на пусковом устройстве 14 (рисунок 2).

3 Использование тренажёра по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Тренажёр не должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды ниже плюс 10 0С и выше плюс 30 0С.

3.1.2 Тренажёр  не должен использоваться в аварийной ситуации.

3.2 Меры безопасности при подготовке тренажёра

к использованию

3.2.1 Перед первым использованием, а также после каждого случая применения тренажёра  необходимо подготовить его к работе по 3.3. Подготовку тренажёра к использованию проводит инструктор ВГСЧ или инструктор по технике безопасности, который ведёт формуляр на тренажёр.

3.2.2  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) ПРИМЕНЯТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖёРА (трубку с загубником и дыхательный мешок) С НАРУШЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ВИДА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА (ПОРЫВЫ, ПОРЕЗЫ);

б) ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРОСУШЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (ТРУБКУ с загубником, ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕШОК);

в)  использовать патрон с неплотно закрытыми заглушками;

г)  оставлять собранный тренажёр или патроны вблизи теплоизлучающих устройств, горючих, органических и агрессивных веществ.

ВНИМАНИЕ! тренажёр необходимо собирать непосредственно перед использованием.

3.3 Подготовка тренажёра к использованию

3.3.1 Проверить комплектность в соответствии с 1.3 настоящего руководства по эксплуатации перед сборкой.

3.3.2 Для подготовки тренажёра к  использованию  необходимо:

- разорвать полиэтиленовый пакет с патроном;

- с помощью ключа выкрутить заглушки из гаек патрона и удалить алюминиевую фольгу;

- проверить наличие резиновых прокладок в гайках;

- ориентировать патрон таким образом, чтобы пусковое устройство находилось справа от собирающего;

- вкрутить до упора штуцер трубки в гайку 15 патрона 19 (рисунок 2), используя ключ. При сборке следить за тем, чтобы выступ на патрубке трубки зашёл в отверстие, находящееся в гай- вкрутить штуцер дыхательного мешка в гайку 20 патрона 19 (рисунок 2), используя ключ;

- завести заводное кольцо дыхательного мешка за кольцо на трубке;

- расположить корпус футляра фиксатором к собирающему. Повернуть фиксатор по часовой стрелке и вставить патрон в корпус футляра таким образом, чтобы пусковое устройство патрона находилось справа от собирающего. Утопить патрон в корпусе футляра, нажав на крышку патрона, и повернуть при этом фиксатор по часовой стрелке;

- завести скобу теплоизолятора в отверстия  на внутренней поверхности футляра, расположенные со стороны собирающего;

- скрутить теплоизолятор в тугой рулон и поместить его на крышке патрона;

- расположить крышку футляра таким образом, чтобы шнур с карабином находился со стороны пускового устройства. Завести карабин за кольцо на пусковом устройстве;

- расправить дыхательный мешок  и уложить его на крышке патрона складками и КИД вверх;

- обернуть трубку с загубником вокруг клапана КИД по часовой стрелке, расположив внутри  загубник и носовой зажим;

- расправить свисающие концы дыхательного мешка, сложив их в складки и завернуть концы дыхательного мешка на трубку;

- вставить фибровую вставку в корпус футляра до упора    таким  образом, чтобы  собранные на  крышке патрона составные части оказались внутри;

- надеть на корпус футляра крышку, предварительно закрыв рычаг на крышке футляра, стянуть крышку с корпусом футляра стяжными лентами, закрепив их на скобе крышки футляра.

Тренажёр готов к использованию.

3.4 Использование тренажёра

3.4.1 Тренировки  проводятся на базе подразделений ВГСЧ. Местом проведения тренировок может служить «дымная камера», учебный класс или испытательный полигон.

3.4.2 Проводят тренировку командиры взводов ВГСЧ, инструкторы ВГСЧ или инструкторы по технике безопасности.

3.4.3 Ответственный за проведение тренировки обязан:

- подготовить место тренировки;

- провести   инструктаж  о  правилах  включения  в тренажёр, особенностях дыхания в нем и режиме выполнения упражнений;

- следить за самочувствием тренирующегося и оказывать при необходимости первую помощь;

- следить за временем нахождения тренирующегося в тренажёре.

3.4.4 К тренировкам в тренажёре допускаются люди, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, знающие  устройство, принцип действия, приёмы  включения

и  правила  использования  тренажера, а  также  ознакомленные  с

руководствами по эксплуатации на тренажер  и самоспасатель ШСС-Т.

3.4.5 Готовый к использованию тренажёр носится на плечевом ремне на боку (рисунок 4а). Перед включением в тренажёр отрегулировать длину ремня с помощью пряжки, потянув за конец ремня.

Включение в тренажёр проводится в помещении, где атмосфера пригодна для дыхания. Перед включением в тренажёр помещение затемняется. Численность группы должна быть не более 10 человек.

3.4.6 Для включения в тренажёр необходимо:

- задержать дыхание;

- взять тренажёр и быстро надеть плечевой ремень на шею;

- прижав одной рукой корпус футляра к боку, другой рукой взять ремень замка и резким движением вдоль корпуса футляра вскрыть замок, сорвать и отбросить крышку футляра. При этом крышка должна отделиться от корпуса футляра вместе с колпачком пускового устройства и фибровой вставкой;

- быстро взять в рот загубник так, чтобы его пластинки оказались между деснами и губами, отростки загубника были зажаты зубами, а трубка не была перекручена;

- надеть на нос зажим;

- сделать выдох через загубник в тренажёр и продолжить дыхание;

- отрегулировать длину плечевого ремня с помощью пряжки так, чтобы трубка не натягивалась и не вырывала загубник изо рта;

- расправить теплоизолятор и закрепить на корпусе футляра держателем;

- освободить очки  от резинового кольца и надеть их. При отсутствии пыли, дыма и раздражающих газов очки можно не надевать.

Выполнить перечисленные операции необходимо не более чем за 15 с.

Тренажёр в рабочем положении показан на рисунке 4б.

3.4.7 ВНИМАНИЕ! СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЁРА ЯВЛЯЕТСЯ НАПОЛНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОГО МЕШКА, НАГРЕВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПАТРОНА В РАЙОНЕ ПУСКОВОГО БРИКЕТА, ПОСТУПЛЕНИЕ ТЁПЛОЙ ГДС НА ВДОХ.

3.4.8 Приступить к выполнению упражнений (таблица 2), убедившись в нормальной работе тренажёра.

3.4.9 Общее время выполнения упражнений – не более 25 мин.

а)                                                     б)

Рисунок 4 – Положения тренажёра при ношении и использовании

Таблица 2 – Ориентировочный комплекс упражнений, рекомендуемых для выполнения

| Наименование упражнений | Время и последовательность проведения упражнений, мин |
| --- | --- |
| Первый вариант упражнений |  |
| 1 Ходьба со скоростью не более 120-130 шагов/мин | 5 |
| 2 Работа на вертикальном эргометре (груз 10 кг, высота подъёма 1,5 м, цикл 20 раз/мин) | 10/5* |
| 3 Ходьба на месте 80 шагов/мин | 10 |
| Второй вариант упражнений |  |
| 1 Ходьба со скоростью не более 120-130 шагов/мин | 5 |
| 2 Подъём и спуск по лестнице или ступень высотой 0,2 м (цикл 20 раз/мин) | 10/5* |
| 3 Ходьба на месте 80 шагов/мин | 10 |
| Третий вариант упражнений |  |
| 1 Ходьба со скоростью не более 120-130 шагов/мин | 5 |
| 2 Ползанье на четвереньках или по-пластунски со скоростью 10 м/мин | 10/5* |
| 3 Ходьба на месте 80 шагов/мин | 10 |
| Четвёртый вариант упражнений |  |
| Ходьба на месте 80 шагов/мин | 20/5* |
| *В числителе указана продолжительность выполнения упражнения, а в знаменателе – продолжительность отдыха после выполнения упражнения (не выключаясь из тренажёра). |  |

ВНИМАНИЕ! В случае затруднения дыхания необходимо замедлить ходьбу или остановиться, сделать несколько глубоких вдохов, не выключаясь из тренажёра, до восстановления нормального ритма дыхания и только после этого продолжить выполнение упражнений.

3.5 Возможные неисправности и рекомендации по

действиям при их возникновении

3.5.1 Возможная  неисправность  при включении в тренажёр – не отделение колпачка от пускового устройства при срыве крышки футляра в результате обрыва шнура или некачественной сборки тренажёра. При этом необходимо сорвать колпачок с пускового устройства и использовать тренажёр по назначению.

3.6 Меры безопасности при использовании тренажёра по

назначению

3.6.1 При тренировках в тренажёре необходимо:

- своевременно заканчивать работу в тренажёре;

- помнить, что во время работы корпус футляра тренажёра нагревается выше 70 0С.

3.6.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗВЛЕКАТЬ ЗАГУБНИК ИЗО РТА И СНИМАТЬ НОСОВОЙ ЗАЖИМ  для ведения переговоров и в других целях;

- ПОДСАСЫВАТЬ атмосферный ВОЗДУХ;

- ДОПУСКАТЬ ОБЖАТИЕ ДЫХАТЕЛЬНОГО МЕШКА РУ-

КАМИ ИЛИ ЗА СЧЁТ КОНТАКТА С ОКРУЖАЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕХВАТКИ  ГДС  НА  ВДОХ.

- повторное использование тренажёра, что может привести к кислородному голоданию с внезапной потерей сознания.

3.6.3 После окончания тренировки выключиться из тренажёра, сдать его для расснаряжения и подготовки к дальнейшему использованию в установленное место.

4  Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

4.1.1 При соблюдении правил хранения и использования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, тренажёр безопасен.

4.1.2 В местах эксплуатации тренажёра должны быть назначены ответственные лица за соблюдение правил хранения и учёта использования тренажёра, которые должны изучить настоящее руководство по эксплуатации, знать возможные неисправности и способы их устранения, меры безопасности при использовании тренажёра.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 После каждой тренировки составные части тренажёров (гофрированная трубка с загубником, дыхательный мешок, очки) должны быть обязательно подвергнуты дезинфекции.

4.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить отработанные патроны рядом с ото-

пительными системами, совместно с горючими материалами, органическими и агрессивными жидкостями;

- СУШИТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРОВ НА СОЛНЦЕ ИЛИ ВБЛИЗИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

4.3 Порядок технического обслуживания

4.3.1 Тренажёры подвергается техническому обслуживанию после проведения каждой тренировки.

4.3.2  После проведения тренировки необходимо:

- расснарядить тренажёр;

- продезинфицировать и просушить составные части тренажёра;

- проверить визуально отсутствие повреждений на составных частях тренажера;

- протереть чистой влажной тряпочкой поверхности  крышки футляра, корпуса футляра, теплоизолятора, стяжной ленты и снять колпачок пускового устройства с заводного кольца крышки футляра;

- собрать тренажёр в соответствии с 3.3.2 настоящего руководства по эксплуатации.

- произвести необходимые отметки в таблице 4 формуляра.

4.3.3 Расснаряжать тренажёр рекомендуется после 0,5-1 ч после использования, поскольку патрон при работе нагревается до температуры выше 100 0С. Расснаряжение производить в хлопчатобумажных перчатках.

4.3.4 При расснаряжении тренажёра необходимо:

- снять теплоизолятор;

- утопить патрон в корпусе футляра, нажав сверху на крыш-

ку патрона, повернуть фиксатор на корпусе футляра против часовой стрелки и извлечь патрон из корпуса футляра за мешок и трубку с загубником;

- выкрутить штуцера трубки и дыхательного мешка из гаек патрона, используя для этого ключ;

- отсоединить заводное кольцо дыхательного мешка от кольца на трубке с загубником.

4.3.5 Сложить патроны в специально отведённую для отработанных патронов тару (деревянный или металлический ящик).

4.3.6 Отработанные патроны подлежат утилизации в соответствии с разделом 7 настоящего руководства по эксплуатации.

4.3.7 Составные части тренажёра  перед дальнейшим использованием должны пройти дезинфекцию и обработку в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Наименование составной части | Способ и порядок дезинфекции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Трубка с загубником и носовой зажим | - промыть в 0,5 % растворе любого моющего средства; - промыть проточной водой; - погрузить в 3 % раствор перекиси водорода на 60 мин; - промыть проточной водой; - вытряхнуть воду и сушить в вертикальном положении загубником вверх при температуре от плюс 20 до плюс 30 0С не менее суток или продуть сжатым воздухом. |
| 2 Дыхательный мешок | - вытряхнуть воду, сконденсировавшуюся во время испытаний; - протереть влажной хлопчатобумажной тканью при наличии загрязнений; - просушить в подвешенном состоянии штуцером вниз при температуре от плюс 20 до плюс 30 0С не менее суток или продуть сжатым воздухом. |
| 3 Очки | - протереть внутреннюю часть очков 96° ректификованным спиртом или кипячёной водой, не допуская их попадание на плёнку очков; - сложить пополам и стянуть резиновым кольцом. |

4.3.6 Во время дезинфекции использованных трубок с загубником и дыхательных мешков для дальнейшей сборки тренажёров использовать запасные трубки с загубником и дыхательные мешки.

4.3.7 При разрыве шнура, повреждении вставки, стяжной ленты или карабина заменить их на новые.

5 Хранение

5.1 Тренажёры неснаряженные и патроны  до момента отгрузки должны храниться у изготовителя, на которого возлагается ответственность за качественное состояние продукции до сдачи на отправку.

5.2 На складах упаковки с тренажёрами неснаряженными и патронами следует хранить в сухих отапливаемых и неотапливаемых помещениях в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 0С. Условия хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

5.3 Упаковки должны храниться штабелями крышками вверх. Упаковки должны укладываться в штабеля до семи рядов по высоте и две упаковки по ширине, при этом упаковки должны отстоять от потолочного (чердачного) перекрытия, наружных стен и отопительных систем не менее чем на 1 м.

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРОСАТЬ ИЛИ КАНТОВАТЬ УПАКОВКИ, ВОЛОЧИТЬ, СТАВИТЬ ИХ КРЫШКАМИ ВНИЗ ИЛИ НАБОК.

5.5  Упаковки с тренажёрами неснаряженными и патронами должны храниться отдельно от агрессивных, органических и горючих веществ.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование упаковок с тренажёрами неснаряженными и патронами допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус  50 до плюс 50 0С. При этом упаковки  с тренажёрами неснаряженными и патронами должны быть защищены от попадания на них атмосферных осадков и солнечных  лучей и закреплены внутри транспортного средства с целью исключения их свободного перемещения.

6.2 Запрещается транспортировать упаковки с горючими и агрессивными веществами, органическими жидкостями.

7 Утилизация

7.1 Меры безопасности

7.1.1 Вскрытие патронов, извлечение из них отработанных химических веществ и гашение следует производить в защитных очках, резиновых перчатках и защитном фартуке, так как вещества, образующиеся при их разложении (щёлочи), при попадании в глаза и на кожу, могут нанести серьёзные поражения.

7.1.2 Вывинчивание пусковых устройств и извлечение ампул из неотработанных патронов должно производиться только после их срабатывания.

7.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и

отправке тренажёра на утилизацию

7.2.1 Патроны использованные, признанные негодными или с истекшим гарантийным сроком подлежат утилизации.

7.2.2 До отправки на утилизацию патроны должны быть помещены в специально отведённые сухие помещения на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. При этом должна быть исключена возможность попадания в патроны воды, масел, органических жидкостей.

Помещения должны быть оснащены порошковыми огнетушителями.

7.2.3 Все патроны, подлежащие утилизации, должны быть списаны. Списание и утилизация патронов проводится и оформляется в установленном у потребителя или изготовителя порядке.

7.2.4 Лица, занятые утилизацией патронов, должны пройти специальный инструктаж по устройству патронов и правилам их уничтожения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБРАСЫВАТЬ патроны  В  ОБЩЕДОСТУПНЫЕ  МЕСТА.

7.3 Порядок утилизации

7.3.1 Утилизировать патрон можно растворением в воде содержащихся в нём веществ.

7.3.2 Для утилизации патронов необходимо:

- вскрыть патрон острым обезжиренным металлическим предметом (например, консервным ножом);

- извлечь отработанные брикет и регенеративный продукт и поместить их в сухую, чистую и обезжиренную металлическую тару (например, 40 литровые фляги);

- отправить тару с продуктом на гашение водой (из расчёта не менее 5 дм3 на один патрон) с последующей  нейтрализацией щёлочи соляной кислотой до рН 6,5-8,5 перед сливом в канализацию.

7.3.3 Освобождённые от продуктов металлические детали патронов направляются в металлолом.